| Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РОСГРАЖДАНПРОЕКТ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ - партизанского городского округа |  |  |  |  |
| Том 1 Основная часть |  |  |  |  |
|  | Директор |  |  | И. В. Шкопинский |
|  |  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |
|  | Руководитель |  |  | А. И. Шкопинский |
|  | научно-исследовательской работы | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
|  | Руководитель отдела |  |  | А.А. Злобов |
|  | территориального планирования | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Волгоград 2015 |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ:

| 1 | Общие положения |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Область применения |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 1.2 1.3 1.4 | Общие принципы организации и зонирования территории Общие расчетные показатели планировочной организации территорий городского округа Общие требования к составу исходных данных для разработки градостроительной документации |  |  |  |  |  |  | 5 7 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 2 | Нормативы градостроительного проектирования и расчетные показатели объектов градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Нормативы и расчетные показатели объектов жилых зон |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | 2.1.1 |  | Общие требования |  |  |  |  | 9 |
|  |  | 2.1.2 |  | Расчетные показатели объектов жилищного строительства муниципальной собственности, помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 10 |
|  |  | 2.1.3 |  | Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта |  |  |  |  | 11 |
|  |  | 2.1.4 |  | Расчетные показатели объектов, относящихся к области образования |  |  |  |  | 12 |
|  |  | 2.1.5 |  | Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения |  |  |  |  | 14 |
|  | 2.2 | Нормативы и расчетные показатели объектов общественно-деловых зон |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | 2.2.1 | Общие требования |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | 2.2.2 | Расчетные показатели объектов, предназначенных для создания условий обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  | 2.2.3 | Расчетные показатели объектов библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  | 2.2.4 | Расчетные показатели объектов организаций культуры |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  | 2.2.5 | Расчетные показатели муниципальных архивов |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 2.3 | Нормативы и расчетные показатели объектов производственных зон |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  | 2.3.1 |  | Общие требования |  |  |  |  | 20 |
|  |  | 2.3.2 |  | Производственные зоны |  |  |  |  | 20 |
|  |  | 2.3.3 |  | Коммунально-складские зоны |  |  |  |  | 22 |
|  | 2.4 | Нормативы и расчетные показатели объектов рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  | 2.4.1 |  |  |  |  |  | Общие требования | 23 |
|  |  | 2.4.2 |  |  |  |  |  | Расчетные показатели объектов благоустройства городского округа, мест массового отдыха населения | 24 |
|  | 2.5 | Нормативы и расчетные показатели объектов сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  | 2.5.1 |  |  | Зоны размещения объектов сельскохозяйственного назначения |  |  |  | 26 |
|  |  | 2.5.2 |  |  | Расчетные показатели объектов, предназначенных для создания условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, для содействия развитию малого и среднего предпринимательства |  |  |  | 28 |
|  | 2.6 | Нормативы и расчетные показатели объектов зон транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  | 2.6.1 |  |  | Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, тепло, и водоснабжения населения, водоотведения |  |  |  | 28 |
|  |  | 2.6.2 |  |  | Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения городского округа, улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса |  |  |  | 32 |
|  | 2.7 | Нормативы и расчетные показатели объектов зон особо охраняемых природных территорий |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  | 2.7.1 |  |  |  |  | Общие требования |  | 37 |
|  |  | 2.7.2 |  |  |  |  | Особо охраняемые природные территории |  | 38 |
|  |  | 2.7.3 |  |  |  |  | Расчетные показатели объектов, предназначенных для обеспечения мероприятий по охране окружающей среды |  | 38 |
|  | 2.8 | Нормативы и расчетные показатели объектов зон специального назначения |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  | 2.8.1 |  |  |  | Общие требования |  |  | 39 |
|  |  | 2.8.2 |  |  |  | Расчетные показатели муниципальных объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения |  |  | 39 |
|  | 2.9 | Нормативы, применяемые в отношении территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  | 2.10 2.11 | Расчетные показатели объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности Расчетные показатели объектов, относящихся к области сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |  |  | 44 44 |
|  | 2.12 | Нормативы зон с особыми условиями использования территории |  |  |  |  |  |  | 45 |
| 3 | Требования к материалам, сдаваемым в составе градостроительной документации, в целях формирования информационных ресурсов Информационной системы обеспеченья градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 4 | Требования и рекомендации по установлению красных линий |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| 5 | Требования и рекомендации по установлению линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
| 6 | Требования согласования земельных участков для строительства на подработанных горными работами территориях и требования к проектированию зданий и сооружений для строительства на подработанных территориях и просадочных грунтах |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 7 | Виды нормативов, применяемые для каждого конкретного вида градостроительной документации |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Приложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  | 64 |
| 2 | Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |  |  |  |  | 67 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования содержат показатели градостроительного развития территории, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности человека.

1.1.2. Действие нормативов распространяется на территорию муниципального образования Партизанский городской округ в границах, утвержденных Законом Приморского края от 11.11.2004 г. № 165-КЗ «О Партизанском городском округе».

1.1.3. Настоящие нормативы подлежат применению при подготовке и корректировке (внесении изменений и дополнений) в дальнейшем следующих видов градостроительной и проектной документации городского округа:

- генерального плана;

- правил землепользования и застройки;

- документации по планировке территории;

- архитектурно-строительного проектирования.

1.1.4 Нормативы подлежат применению при подготовке документов архитектурной и градостроительной деятельности, при проектировании и строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, благоустройстве территории и в интересах физических и юридических лиц.

1.1.5 Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

1.1.6 Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению  органами местного самоуправления городского округа при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории.

1.1.7 При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования Приморского края.

1.1.8 Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории муниципального образования.

При подготовке документов градостроительной документации Партизанского городского округа графические материалы выполняются в масштабах в соответствии с Таблицей 1.1.

Таблица 1.1. Требования к графическим материалам градостроительной документации

| N п/п | Документы территориального планирования, документация по планировке территории | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Документы территориального планирования городского округа |  |
| 1.1. | Генеральный план городского округа. Графические материалы в составе генплана разрабатываются в соответствии с требованиями частей 3, 6, 9 - 11 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 1:25000 – 1:50000 |
| II | Документация по планировке территории |  |
| 2.1. | Проект планировки территории. Графические материалы в составе проекта планировки разрабатываются в соответствии с требованиями частей 3, 5 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 1:1000 – 1:2000 1:500 |

Примечание: масштаб дополнительных графических материалов при разработке градостроительной документации городского округа, генерального плана, обосновывающих проектные решения, определяется заданием на разработку таких документов.

1.2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

1.2.1. На территории Партизанского городского округа документами территориального планирования (Генеральным планом) и градостроительного зонирования (Правилами землепользования и застройки) вводится функциональное и градостроительное зонирование.

При этом устанавливаются следующие зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- инженерной и транспортной инфраструктур;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационного назначения;

- особо охраняемых территорий;

- специального назначения;

- инженерной подготовки и защиты территорий;

- иные виды территориальных зон.

1.2.2. Состав, местонахождение и параметры развития функциональных зон устанавливаются документами территориального планирования (генеральным планом) с учетом правовых и нормативных актов.

1.2.3. В пределах одной функциональной зоны могут выделяться территории, особенности использования которых определяются с учетом ограничений, установленных земельным и градостроительным законодательством, законодательством об охране объектов культурного наследия, иными правовыми и нормативными актами.

1.2.4. Функциональное зонирование территории является основой градостроительного зонирования, устанавливаемого Правилами землепользования и застройки.

1.2.5. Правилами землепользования и застройки устанавливаются состав, границы и регламенты использования территориальных зон.

1.2.6. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

- местонахождения и параметров планируемого развития функциональных зон, определенных в документах территориального планирования;

- сложившегося использования территорий и земель;

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

- предотвращения возможности причинения вреда населению, природе и объектам капитального строительства, расположенным на смежных участках.

Границы территориальных зон устанавливаются по:

- осевым линиям магистралей, улиц, проездов, пешеходных путей;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов;

- границам муниципальных образований;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

Границы зон с особыми условиями функционального использования территорий могут не совпадать с границами территориальных зон.

1.2.7. Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается.

1.2.8. Для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (железнодорожного, автомобильного, воздушного, трубопроводного и проводного) устанавливаются границы полос отвода, санитарные разрывы, санитарные полосы отчуждения.

Режим использования территорий в пределах отвода определяется законодательством и Нормативами и должен обеспечивать безопасность населения, сохранность окружающей среды, надежность функционирования транспортных коммуникационных объектов.

1.2.9. Для застроенных территорий и территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются красные линии, а также линии регулирования застройки.

1.2.10. Планировочное структурное зонирование территории городского округа должно предусматривать:

- взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов;

- доступность объектов, расположенных на территории населенных пунктов в пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности», с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (статьи 14, 15, 16), постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 N 1449 "О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры";

- эффективное использование территории с учетом ее градостроительной ценности, плотности застройки, размеров земельных участков;

- организацию системы общественных центров городского округа в увязке с транспортно-коммуникационными узлами и градостроительными решениями, обусловленными соответствующими системами расселения;

- сохранение и развитие природного комплекса, в том числе природно-рекреационной системы пригородных (зеленых) зон;

- создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения.

При этом следует предусматривать меры по охране и улучшению природной среды при максимальном сохранении особенностей ландшафта, развитию культурно-бытового обслуживания, дорожно-транспортной сети и инженерного обеспечения.

1.3. ОБЩИЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.3.1 Для целей реализации системного подхода к процессам градостроительного проектирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности в составе градостроительной документации необходимо предусматривать раздел планировочной организации территории муниципального образования.

1.3.2 Планировочная организация выполняется на основе планировочной структуры муниципального образования в границах Партизанского городского округа, установленных Законом Приморского края от 11.11.2004 г. № 165-КЗ «О Партизанском городском округе».

1.3.3 Планировочная организация территории муниципального образования Партизанский городской округ включает в себя следующие элементы:

- планировочный район;

- планировочный квартал (микрорайон);

- земельно-имущественный комплекс;

- планировочный земельный участок.

1.3.4 Планировочный район включает территории, границы которых определяются границей муниципального образования, границами линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, естественными природными границами.

1.3.5 Планировочный квартал (микрорайон) включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал – это основной модульный элемент градостроительного планировочного зонирования.

1.3.6 Планировочный земельно-имущественный комплекс формируется на территориях кварталов в тех случаях, когда несколько земельных участков объединены одним земельным участком, обеспечивающим их нормальное функционирование и предназначенным для совместного пользования правообладателями объектов капитального строительства, расположенных на этих участках. Земельно-имущественные комплексы, как правило, формируются на территориях жилых кварталов многоэтажной застройки, строительство которых осуществлялось по комплексным проектам, предусматривающим благоустройство дворовых территорий с учетом обслуживания нескольких жилых домов.

1.3.7 Планировочный земельный участок представляет собой земельный участок, границы которого установлены проектным способом в результате подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории).

1.3.8 С целью формирования электронной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) и обеспечения возможности быстрого и однозначного поиска и идентификации любого территориального образования города определяется кодовое обозначение каждого планировочного элемента.

01 – код планировочного района (от 01 до 99);

01 – код планировочного квартала (от 01 до 99);

01 – код планировочного земельно-имущественного комплекса (от 01 до 99);

001 – код планировочного земельного участка (от 001 до 999).

1.2.9 В результате укрупненного зонирования территории городского округа при подготовке генерального плана городского округа, выделяются относительно однородные по функциональному назначению территориальные образования – функциональные зоны.

1.3.10 При подготовке документа градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) на основе документов территориального планирования и документации по планировке территории выделяются территориальные зоны (их границы и градостроительные регламенты). Правила землепользования и застройки обязательны для применения всеми физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и органами местного самоуправления на территории муниципального образования.

1.3.11 При подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон устанавливаются параметры земельных участков и планируемых к строительству объектов капитального строительства.

1.3.12 Виды разрешенного использования земельных участков устанавливаются согласно Классификатора, утвержденного Приказом от 1.09.2014 г. №540 Минэкономразвития России «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

1.3.13 Помимо предусмотренных территориальных зон органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1.3.14 Баланс функциональных зон, в первую очередь в отношении общественных, рекреационных и транспортных территорий, следует определять исходя из их отношения к жилым территориям. Процент соотношения размеров общественной и рекреационной зон должен быть в пределах от 40 до 60 процентов, для зоны транспортной инфраструктуры - от 50 до 60 процентов. С учетом градостроительного развития территории города указанные показатели должны постепенно увеличиваться. Размеры зон производственной инфраструктуры должны определяться исходя из экономической ситуации и потребности в рабочих местах, поэтому не требуется регламентировать данный вид зоны исходя из планировочной структуры территории города.

1.4. ОБШИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Материалы исходной информации должны содержать:

- сведения об изученности объекта планирования (охваченности его территории материалами изысканий различного масштаба и направленности, наличии архивных и литературных источников, данных о его истории и так далее, перечень ранее выполненных научно-исследовательских, проектно-планировочных и прочих работ, учет которых обязателен при проектировании;

- данные по современному состоянию и имеющимся программам развития территории;

- сведения по современному использованию территории;

- данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенических условий и экологической ситуации;

- данные социологических и социально-экономических обследований;

- данные по демографической ситуации;

- данные по характеристике жилой и общественной застройки, объектов промышленности, коммунального хозяйства, транспортной системы и строительной базы;

- картографические и справочные материалы результатов инженерных изысканий и исследований;

- материалы экономических прогнозов;

- материалы планировочно-градостроительных и отраслевых территориальных проработок;

- директивные материалы по территории проектируемого объекта, имеющие отношение к его развитию, постановления и другие документы органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и хозяйственных организаций;

- материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов и инженерно-геологических изысканий;

- данные Государственного кадастра недвижимости.

2. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. НОРМАТИВЫ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛЫХ ЗОН

2.1.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.1.1. Жилые зоны предназначены для организации удобной, здоровой и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями настоящих норм, в жилых зонах размещать не допускается.

2.1.1.2. Для размещения жилой зоны должны выбираться участки, наиболее благоприятные в санитарно-гигиеническом и инженерно-геологическом отношениях, требующие минимального объема инженерной подготовки, планировочных работ и мероприятий по сохранению естественного состояния природной среды.

2.1.1.3. Планировочную структуру жилой зоны следует формировать в соответствии с планировочной структурой Партизанского городского округа, учитывая градостроительные, природные особенности территории, трассировку улично-дорожной сети. Необходимо взаимоувязывать размещение жилой застройки, общественных зданий и сооружений, озелененных территорий общего пользования, а также других объектов, размещение которых допускается в жилой зоне по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

2.1.1.4. В  состав жилых зон могут включаться:

зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

зоны застройки многоэтажными жилыми домами;

зоны жилой застройки иных видов.

2.1.1.5. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, общественного питания, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, спортивных сооружений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

2.1.1.6. Участок, отводимый для размещения жилых зданий, должен:

- находиться за пределами территории промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- соответствовать требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного воздуха, уровню ионизирующего излучения, физических факторов (шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля) в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.

2.1.1.7. При проектировании территории жилой застройки должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, защите территории от шума, вибрации, загрязнений атмосферного воздуха электрических, ионизирующих и электромагнитных излучений, радиационного, химического, микробиологического, паразитологического загрязнений в соответствии с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и раздела «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов.

2.1.1.8. В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения, разрабатываемая градостроительная документация по планировке новых и реконструируемых территорий должна соответствовать требованиям раздела «Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, связи и информации для инвалидов и маломобильных групп населения» настоящих нормативов.

2.1.2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Таблица 2.1.2.1.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Учётная норма площади жилого помещения | м² общей площади / 1 чел. | 20 | Не нормируется |  |
| 2. | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма | м² общей площади / 1 чел. | 15 * | Не нормируется |  |

Примечания:

а) (*) Данная норма не распространяется на предоставление жилого помещения для участковых уполномоченных полиции и членов их семей

Рекомендуемая максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства в малоэтажной жилой застройке в зависимости от разрешенного использования приведена в таблице:

Таблица 2.1.2.2.

| ЗОНА МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ТИПЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ЭТАЖНОСТЬ 1 - 3) | РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНУ КВАРТИРУ, ГА |  | ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ УЧАСТКА (КРОМЕ ПРОЖИВАНИЯ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НЕ МЕНЕЕ | НЕ БОЛЕЕ |  |
| ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 1. Индивидуальные дома в городском населенном пункте | 0,03/ /0,1 – для многодетных семей | 0,1/ /0,15 – для многодетных семей | Садоводство, огородничество, игры детей, отдых * |
|  | 2. Индивидуальные жилые дома в сельских населенных пунктах | 0,03/ /0,1 – для многодетных семей | 0,1/ /0,15 – для многодетных семей | Садоводство, содержание скота и птиц, огородничество, игры детей, отдых, введение ограниченного ЛПХ (при площади земельного участка – не менее 0,1 га)* |
|  | 3. Многоквартирные блокированные дома | 0,03 | 0,08 | садоводство, огородничество, игры детей, отдых * |

Примечания:

(*) Режим использования территории приусадебного участка для хозяйственных целей определяется градостроительным регламентом Партизанского городского округа с учетом социально-демографических потребностей семей, образа жизни и профессиональной деятельности, санитарно-гигиенических и зооветеринарных требований.

2.1.3. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

Таблица 5.3

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| Объекты физической культуры и массового спорта районного значения |  |  |  |  |  |
| 1. | Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре жилого района | м² площади пола на 1000 чел. | 60 | М | 1500 |
| 2. | Бассейн крытый (открытый) общего пользования жилого района | м² зеркала воды на 1000 чел. | 20 |  |  |
| 3. | Территория плоскостных спортивных сооружений жилого района | га на 1000 чел. | 0,25 |  |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта квартального (микрорайонного) значения |  |  |  |  |  |
| 4. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона | м² общ. площади на 1000 чел. | 70 | М | 500 |
| 5. | Территория плоскостных спортивных сооружений квартального (микрорайонного) значения | га на 1000 чел. | 0,1 | М | 500 |
| Объекты физической культуры и массового спорта городского значения |  |  |  |  |  |
| 6. | Территория плоскостных спортивных сооружений городского значения | га на 1000 чел. | 0,35 | мин. транспортной доступности | 30 |

2.1.4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

### 2.1.4.1. Расчетные показатели объектов дошкольного образования

Таблица 2.1.4.1.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Дошкольная образовательная организация | мест на 1000 жителей | Расчет по демографии* с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями, при отсутствии данных по демографии – 60 | м | 300 ** |
| 2. | Дошкольная образовательная организация специализированного типа | %% от численности детей 1-6 лет | 3 | Не нормируется |  |
| 3. | Дошкольная образовательная организация оздоровительная | %% от численности детей 1-6 лет | 12 |  |  |

Примечания:

а) (*) Объектами дошкольного образования должны быть обеспечены 85% численности детей дошкольного возраста в том числе: - в дошкольных образовательных организациях -70%;в дошкольных образовательная организация специализированного типа -3%;-в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа -12%.

б) (**) В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности детских дошкольных учреждений общего типа до 500 м.

### 2.1.4.2. Расчетные показатели объектов общего образования

Таблица 2.1.4.2.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Общеобразовательная организация (школа, лицей, гимназия) | учащихся на 1000 жителей | Расчет по демографии *с учетом уровня охвата школьников, при отсутствии данных по демографии – 94 | м | 500** |
| 2. | Межшкольный учебно-производственный комбинат | %% от численности школьников | 8 | Не нормируется |  |
| 3. | Общеобразовательные организации, имеющие интернат | По заданию на проектирование |  | Не нормируется |  |
| 4. | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения, учащиеся | По заданию на проектирование |  | мин. транспортной доступности | 30 |

Примечания:

а) (*) Обеспеченность общеобразовательными  организациями принимать с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену.

б) (**) Для общеобразовательных организаций при малоэтажной застройке - 750 м.

Допускается размещение школ на расстоянии транспортной доступности, которая составляет 15 минут для учеников школ I уровня (начальная школа) и 30 минут – для учеников школ II-III уровня (основная или неполная средняя, средняя или старшая школа).

2.1.4.3. Расчетные показатели объектов дополнительного образования

Таблица 2.1.4.3.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Дворец (Дом) творчества школьников | %% от общего числа школьников | 3,3 | Не нормируется |  |
| 2. | Станция юных техников | %% от общего числа школьников | 0,9 |  |  |
| 3. | Станция юных натуралистов | %% от общего числа школьников | 0,4 |  |  |
| 4. | Станция юных туристов | %% от общего числа школьников | 0,4 |  |  |
| 5. | Детско-юношеская спортивная школа | %% от общего числа школьников | 2,3 |  |  |
| 6. | Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | %% от общего числа школьников | 2,7 |  |  |

### 2.1.4.4. Расчетные показатели объектов для организации отдыха детей в каникулярное время

Таблица 2.1.4.4.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | %% от общего числа школьников | 20 | м | 500 * |

Примечание:

а) (*) Допускается размещение детских оздоровительных лагерей на расстоянии транспортной доступности, которая составляет 15 минут для учеников школ I уровня (начальная школа) и 30 минут – для учеников школ II-III уровня (основная или неполная средняя, средняя или старшая школа). Указанная норма максимально допустимого уровня территориальной доступности применима к объектам, находящимся в границах городского округа.

2.1.5. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Таблица 2.1.5.

| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| Объекты, относящиеся к области оказания медицинской помощи |  |  |  |  |
| Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек на 1000 жителей | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47 В том числе: -больничных-10,2; -полустационар-ных - 1,42; - в домах сестринского ухода-1,8; - хосписах-0,05 | Не нормируется |  |
| Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | посещение в смену | 18,15 на 1 тыс. чел. | м | 1000 |
| Консультативно- диагностический центр | кв. метр общей площади | По заданию на проектирование | Не нормируется |  |
| Фельдшерский пункт | 1 объект | По заданию на проектирование | м | 1000 |
| Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | Не нормируется |  |
| Аптека | объект | 1 на 15 тыс. жителей | м | 500 (800 при малоэтажной застройке) |
| Молочная кухня (для детей до 1 года) | порция в сутки на 1 ребенка | 4 на 1 тыс. чел. | м | 500 |
| Раздаточный пункт | кв. м общ. пл. на 1 ребенка | 0,3 на 1 тыс. чел. | м | 500 |

2.2. НОРМАТИВЫ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ ЗОН

2.2.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.2.1.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

2.2.1.2. В общественно-деловых зонах могут размещаться жилые здания, гостиницы, подземные или многоэтажные автостоянки.

2.2.1.3. Общественно-деловые зоны следует формировать как систему:

многофункциональных общественных центров населенных пунктов, включающую центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части городского округа;

многофункциональных общественных центров жилых районов;

специализированных центров - административных, медицинских, научных, учебных, торговых (в том числе ярмарки, вещевые рынки), выставочных, спортивных и других.

2.2.1.4. В городском округе формируют единую общественно-деловую зону, дополняемую объектами повседневного обслуживания, которая является общественным центром городского округа.

2.2.1.5. В многофункциональных зонах, предназначенных для формирования системы общественных центров с наиболее широким составом функций, высокой плотностью застройки при минимальных размерах земельных участков, преимущественно размещаются предприятия торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, науки, культуры и другие объекты городского и районного значения, а также места приложения труда и другие объекты, не требующие больших земельных участков (как правило, не более 1,0 га), и устройства санитарно-защитных разрывов шириной более 25 м.

2.2.1.6. При размещении общественно-деловых зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур, а также степень воздействия на окружающую среду и прилегающую застройку.

2.2.1.7. В общественно-деловых зонах допускается размещать:

- производственные предприятия, осуществляющие обслуживание населения, площадью не более 200 кв. м, встроенные или занимающие часть здания без производственной территории, экологически безопасные;

- предприятия индустрии развлечений при отсутствии установленных органами местного самоуправления ограничений на их размещение.

2.2.1.8. Смешанные зоны формируются в сложившихся частях города, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений, загрязнений атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, превышающих установленных для жилой и общественной застройки норм, не требующие устройства санитарно-защитных зон более 50 м, подъездных железнодорожных путей, а также не требующие большого потока грузовых автомобилей (не более 50 автомобилей в сутки в одном направлении).

2.2.1.9. При реконструкции и упорядочении чересполосного размещения сложившейся жилой и производственной застройки в смешанных зонах в случае невозможности устранения вредного влияния предприятия на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или отдельного производства или его перебазирование за пределы смешанной зоны в производственную зону.

2.2.1.10. Площадь территории, для которой может быть установлен режим смешанной производственно-жилой зоны, должна быть не менее, га: в городе: - 10, в сельских населенных пунктах - 3.

2.2.1.11. В городе в районах усадебной застройки, а также в сельских населенных пунктах допускается формировать смешанные зоны с включением малых предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, а также других производственных объектов, размещение которых допустимо в жилых зонах.

2.2.1.12. В сельских населенных пунктах по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора в составе смешанных зон допускается размещать малые предприятия, мини-фермы и другие сельскохозяйственные объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м.

2.2.2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА УСЛУГАМИ СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 2.2.2.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания районного (жилого района) значения |  |  |  |  |  |
| 1. | Отделение связи | объект на 6-25 тыс. жителей | 1 | мин. | 20 |
| 2. | Магазин продовольственных товаров | м² торговой площади на 1000 чел. | 100 | мин. | 20 |
| 3. | Магазин непродовольственных товаров | м² торговой площади на 1000 чел. | 180 |  |  |
| 4. | Предприятие общественного питания | мест на 1000 чел. | 40 | мин. | 20 |
| 5. | Предприятие бытового обслуживания | рабочее место на 1000 чел. | 9 |  |  |
| 6. | Прачечная | кг белья в смену на 1000 чел. | 120 | мин. | 20 |
| 7. | Химчистка | кг вещей в смену на 1000 чел. | 11 |  |  |
| 8. | Баня, сауна | мест на 1000 чел. | 5 | мин. | 20 |
| 9. | Пункт приёма вторичного сырья | объект на 20000 чел. | 1 | мин. | 20 |
| Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания квартального (микрорайонного) значения |  |  |  |  |  |
| 10. | Отделение связи | объект на 6-25 тыс. жителей | 1 | м | 500 * |
| 11. | Магазин продовольственных товаров | м² торговой площади | 70 |  |  |
| 12. | Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса | м² торговой площади на 1000 чел. | 30 |  |  |
| 13. | Предприятие общественного питания | мест на 1000 чел. | 8 |  |  |
| 14. | Предприятие бытового обслуживания | рабочее место на 1000 чел. | 4 |  |  |
| 15. | Прачечная | кг белья в смену на 1000 чел. | 10 |  |  |
| 16. | Химчистка | кг вещей в смену на 1000 чел. | 4 |  |  |
| Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания городского значения |  |  |  |  |  |
| 17. | Торговый центр (торгово-выставочный) центр | Не нормируется (по заданию на проектирование) |  | мин. | 30 |
| Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 18. | Магазин продовольственных товаров | м² торговой площади | 50 | м | 500 |
| 19. | Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса | м² торговой площади | 30 |  |  |
| 20. | Предприятие общественного питания (при необходимости) | мест на 1000 чел. | 8 |  |  |
| 21. | Предприятие бытового обслуживания | объект на населенный пункт | 1 |  |  |

Примечания:

а) Суммарная (квартальная (микрорайонная) и районная) норма уровня обеспеченности объектами торговли продовольственными товарами (п.1 + п.7) в центральной части города принимается 250 м² торговой площади на 1000 чел., объектами торговли непродовольственными товарами (п.2 + п.8) в центральной части города принимается 450 м² торговой площади на 1000 чел.

б) (*) В районах одно- и двухэтажной застройки максимально допустимый уровень территориальной доступности этих объектов может составлять 800 м.

2.2.3. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Таблица 2.2.3.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Массовая библиотека * | тыс. единиц хранения на 1000 жителей | 4 | мин. | 30 |
|  |  | мест в читальном зале на 1000 жителей | 2 |  |  |

Примечания:

а) (*) Количество единиц хранения, мест в читальном зале специальных библиотек определяется заданием на проектирование.

2.2.4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ

Таблица 2.2.4.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| Объекты организаций культуры районного значения |  |  |  |  |  |
| 1. | Помещения для культурно-массовой и политико-воспитатель- ной работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 50-60 | м | 1500 |
| 2. | Клуб | посетит. мест на 1000 чел. | 80 | мин. пешеходной доступности | 20 |
| Объекты организаций культуры городского значения |  |  |  |  |  |
| 3. | Кинотеатры | Место на 1 тыс. чел | 25-35 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 4. | Универсальный спортивно-зрелищный зал, в том числе – с искусственным льдом | мест на 1000 чел. | 6-9 | мин. транспортной доступности | 30 |
| Объекты организаций культуры для сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 5. | Помещения для культурно-массовой и политико-воспитатель- ной работы с населением, досуга и любительской деятельности | Объект на населенный пункт/м2 | 1/по заданию на проектирование | м | 1000 |

2.2.5. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВОВ

Таблица 2.2.5.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Муниципальный (городской) архив | объект на городской округ | 1 | Не нормируется |  |

2.3. НОРМАТИВЫ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН

2.3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.3.1.1. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций водного, воздушного, железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

2.3.1.2. На производственных территориях размещаются:

- производственные зоны;

- коммунальные зоны;

- зоны инженерной инфраструктуры;

- зоны транспортной инфраструктуры;

- иные виды производственной инфраструктуры.

2.3.1.3. Производственная зона для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется в соответствии с требованиями правил землепользования и застройки, с учетом аэроклиматических характеристик, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, потенциала загрязнения атмосферы с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, зоне отдыха населения в соответствии с генеральным планом городского округа.

2.3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

2.3.2.1. Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества, выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- для предприятий I класса - 1000 м;

- для предприятий II класса - 500 м;

- для предприятий III класса - 300 м;

- для предприятий IV класса - 100 м;

- для предприятий V класса - 50 м.

Размеры санитарно-защитных зон установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2.3.2.2. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны по таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон

| Ширина зоны, м | Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон, % |
| --- | --- |
| до 300 м | 60 |
| 300 - 1000 м | 50 |
| 1000 - 3000 м | 40 |
| свыше 3000 м | 20 |

2.3.2.3. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

2.3.2.4. В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Структура производственных зон, классификация предприятий и их размещение

2.3.2.5. Границы производственных зон определяются на основании зонирования территории городского округа, устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных зон для производственных предприятий.

2.3.2.6. При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных предприятий - один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

2.3.2.7. Размещение промышленных предприятий и объектов необходимо предусматривать в соответствии с действующим законодательством и требованиями нормативно-технической документации.

2.3.2.8. Для предотвращения неблагоприятных воздействий на среду жизнедеятельности (жилые, общественно-деловые, рекреационные зоны) от промышленных предприятий и объектов территорий поселений и городских округов учитываются санитарно-защитные зоны от этих объектов. Санитарно-защитная зона промышленных предприятий и объектов устанавливается в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.3.2.9. Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны конкретного промышленного предприятия или объекта. Обоснование размеров санитарно-защитной зоны осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в нормативной документации. Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Нормативные параметры застройки производственных зон

2.3.2.10. Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки.

2.3.2.11. Площадь земельных участков должна обеспечивать нормативную плотность застройки участка, предусмотренную для предприятий данной отрасли промышленности (показатели минимальной плотности застройки представлены в Приложении 1 и Приложении 2 к настоящим Нормативам); коэффициент использования территории должен быть не ниже нормативного; в целях экономии производственных территорий рекомендуется блокировка зданий, если это не противоречит технологическим, противопожарным, санитарным требованиям, функциональному назначению зданий.

2.3.2.11. В пределах производственной территориальной зоны могут размещаться площадки производственных предприятий - территории площадью до 25 га в установленных границах, на которых располагаются сооружения производственного и сопровождающего производство назначения, и группы предприятий - территории площадью от 25 до 200 га в установленных границах (промышленный узел).

2.3.3. КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ

2.3.3.1. Территории коммунально-складских зон предназначены для размещения предприятий пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварных (продовольственные и непродовольственные) и специализированных складов (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), логистических комплексов, предприятий коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения города, а также предприятий оптовой и мелкооптовой торговли.

2.3.3.2. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, расположенных в коммунальной зоне, следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2.3.3.3. Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов приведены в Таблице 2.3.3.1.

Таблица 2.3.3.1.  Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов

| Склады | Площадь складов (кв. м на 1000 чел.) |  | Размеры земельных участков (кв. м на 1000 чел) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для г. Партизанска | для сельских населенных пунктов | для г. Партизанска | для сельских населенных пунктов |
| Продовольственных товаров | 77 | 19 | 310 <*> / 210 | 60 |
| Непродовольственных товаров | 217 | 193 | 740 <*> / 490 | 580 |

Примечания:

* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).

1. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

2. В зонах досрочного завоза товаров размеры земельных участков следует увеличивать на 40%.

3. Уровень товарных запасов для общетоварных складов по числу дней розничной продажи (товарообороту) устанавливается органами управления области.

2.3.3.4. Вместимость специализированных складов и размеры их земельных участков приведены в рекомендуемой таблице 2.3.3.2.

Таблица 2.3.3.2. Вместимость специализированных складов и размеры их земельных участков

| Склады | Вместимость складов (т) |  | Размеры земельных участков (кв. м на 1000 чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для г. Партизанска | для сельских населенных пунктов | для г. Партизанска | для сельских населенных пунктов |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 27 | 10 | 190 <*>/ 70 | 25 |
| Фруктохранилища | 17 | - | - | - |
| Овощехранилища | 54 | 90 | 1300 <*>/ 610 | 380 |
| Картофелехранилища | 57 | - | - | - |

Примечания:

<*> В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных.

1. В районах выращивания и заготовок картофеля, овощей и фруктов вместимость складов и, соответственно, размеры площади земельных участков принимаются с коэффициентом 0,6.

2. Вместимость хранилищ картофеля и фруктов и размеры земельных участков для хранилищ в городах следует уменьшать за счет организации внегородского хранения, доля которого устанавливается органами управления торговлей края.

2.3.3.5. Размеры земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива принимаются 300 м2 на 1000 чел.

2.4. НОРМАТИВЫ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2.4.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.4.1.1. Зоны рекреационного назначения (далее - рекреационные зоны) формируются на территориях общего пользования и предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки городского округа и включают парки, городские сады, скверы, городские леса, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств городского округа.

Озелененные территории общего пользования – объекты градостроительного нормирования – представлены в виде городских парков, садов, скверов, бульваров, набережных, других мест кратковременного отдыха населения и территорий зеленых насаждений в составе жилой, общественной, производственной застройки, в том числе площадки различного функционального назначения, участки жилой, общественной, производственной застройки, пешеходные коммуникации, улично-дорожная сеть, технические зоны инженерных коммуникаций.

2.4.1.2. Общая площадь озелененных и благоустраиваемых территорий квартала  жилой застройки формируется из озелененных территорий в составе участка жилого дома (группы жилых домов) и озелененных территорий общего пользования. В площадь озелененных и благоустраиваемых территорий включается вся территория квартала, кроме площади застройки жилых зданий, участков общественных учреждений, а также проездов, стоянок и физкультурных площадок. В площадь отдельных участков озелененных территорий включаются площадки для отдыха и игр детей, пешеходные дорожки, если они составляют не более 30 % общей площади участка.

2.4.1.3. Параметры общего баланса рекреационной территории рекомендуется принимать по Таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. Параметры общего баланса рекреационной территории

| Территории | Баланс территории, % |
| --- | --- |
| Открытые пространства: |  |
| - зеленые насаждения | 65 - 75 |
| - аллеи и дороги | 10 - 15 |
| - площадки | 8 - 12 |
| - сооружения | 5 - 7 |
| Зона природных ландшафтов: |  |
| - древесно-кустарниковые насаждения, открытые луговые пространства и водоемы | 93 - 97 |
| - дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки | 2 - 5 |
| - обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки | 2 |

2.4.2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ

Таблица 2.4.2.

| СОСТАВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА | МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА | ДОСТУПНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства микрорайонного (квартального) значения |  |  |
| Общественные пространства - скверы; пешеходные коммуникации, направления* | Скверы – 0,5 га** | Не нормируется |
| Объекты благоустройства районного значения |  |  |
| Общественные пространства – сады жилых зон, скверы, участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; проезды общего пользования, велосипедные дорожки* | Сады жилых районов - 3 га** | 300-400 м |
|  | Парки планировочных районов - 10 га | 15 мин. транспортной доступности или 1200 м. |
| Объекты благоустройства городского значения |  |  |
| Общественные пространства - скверы, городские парки, площади; участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; велосипедные дорожки; объекты рекреации – городские леса, лесопарки | Городские парки - 15 га | 30 мин. транспортной доступности |
| Объекты благоустройства сельских населенных пунктов |  |  |
| Общественные пространства - скверы; пешеходные коммуникации | Скверы – 0,1 га | Не нормируется |

Примечание:

(*) В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны (СП 42.13330.2011 п.7.5).

(**)     В составе озелененных территорий общего пользования жилых районов

2.5. НОРМАТИВЫ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2.5.1. ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2.5.1.1. Производственные зоны сельскохозяйственного назначения следует размещать в соответствии с документами территориального планирования.

2.5.1.2.Площадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га должны иметь не менее двух въездов, расстояние между которыми по периметру ограждения должно быть не более 1500 м.

2.5.1.3. Перед проходными пунктами следует предусматривать площадки из расчета 0,15 м2 на 1 работающего (в наибольшую смену), пользующегося этим пунктом.

2.5.1.4. Площадки для стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам, следует предусматривать: на расчетный период – 7 автомобилей, на перспективу – 17 автомобилей на 100 работающих в двух смежных сменах. Размеры земельных участков указанных площадок следует принимать из расчета 25 м2 на 1 автомобиль.

2.5.1.5. На участках, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки предприятия следует предусматривать озеленение. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 15 % площади сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50 % – не менее 10 %.

2.5.1.6. Предприятия, расположенные в районах с ветрами со средней скоростью в течение трех месяцев более 10 м/с, должны быть защищены со стороны ветров преобладающего направления полосой древесных насаждений шириной не менее 30 м.

2.5.1.7. Ширину полос зеленых насаждений следует принимать по таблице 2.5.1.1.

Таблица 2.5.1.1. Ширина полос зеленых насаждений

| Полоса | Ширина полосы, м, не менее |
| --- | --- |
| Газон с рядовой посадкой деревьев или деревьев в одном ряду с кустарниками: - однорядная посадка | 2 |
| - двухрядная посадка | 5 |
| Газон с однорядной посадкой кустарников высотой, м: - свыше 1,8 | 1,2 |
| - свыше 1,2 до 1,8 | 1 |
| - до 1,2 | 0,8 |
| Газон с групповой или куртинной посадкой деревьев | 4,5 |
| Газон с групповой или куртинной посадкой кустарников | 3 |
| Газон | 1 |

2.5.1.8. На сельскохозяйственных предприятиях в зонах озеленения необходимо предусматривать открытые благоустроенные площадки для отдыха трудящихся из расчета 1 м2 на одного работающего в наиболее многочисленную смену.

2.5.1.9. Расстояния от зданий и сооружений до края проезжей части автомобильных дорог следует принимать по таблице 2.5.1.2.

Таблица 2.5.1.2.  Расстояния от зданий и сооружений до края проезжей части

автомобильных дорог

| Здания и сооружения | Расстояние, м |
| --- | --- |
| Наружные грани стен зданий: - при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м | 1,5 |
| - то же, более 20 м | 3 |
| - при наличии въезда в здание для электрокар, автокар, автопогрузчиков и двухосных автомобилей | 8 |
| - при наличии въезда в здание трехосных автомобилей | 12 |
| Ограждения площадок предприятия | 1,5 |
| Ограждения опор эстакад, осветительных столбов, мачт и других сооружений | 0,5 |
| Ограждения охраняемой части предприятия | 5 |
| Оси параллельно расположенных путей колеи 1520 мм | 3,75 |

2.5.1.10. В соответствии с требованиями статьи 98 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей, в том числе:

- по всей длине зданий, сооружений и строений:

- с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 м;

- с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов;

- со всех сторон – для зданий с площадью застройки более 10 000 м2 или шириной более 100 м.

2.5.1.11. При этом расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий должно быть, м, не более:

- 25 – при высоте зданий не более 12 м;

- 8 – при высоте зданий более 12, но не более 28 м;

- 10 – при высоте зданий более 28 м.

2.5.1.12. Расстояние от края проезжей части автомобильных дорог допускается увеличивать при соблюдении требований статьи 67 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.5.1.13. Минимальные размеры образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земельных участков из состава искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель, - 3 гектара.

2.5.1.14. Максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, которые расположены на территории одного муниципального района Приморского края и могут находиться в собственности одного гражданина и (или) одного юридического лица, составляет 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на указанной территории в момент предоставления и (или) приобретения таких земельных участков.

2.5.2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ РАСШИРЕНИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Таблица 2.5.2.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Рынки, рыночные комплексы | м² торговой площади на 1000 человек | 35 | мин. транспортной доступности | 30 |
|  |  | объект / административный район | 1 |  |  |

2.6. НОРМАТИВЫ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ ЗОН ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.6.1. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЪЕКТАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ОБЛАСТЯМ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО, И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.6.1.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения

Таблица 2.6.1.1.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА)* | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление ** | кВт·ч / год на 1 чел. | 2400 | Не нормируется |  |
| 2. | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки ** | ч / год | 6840 |  |  |
| 3. | Электрические нагрузки *** | кВт | - |  |  |

Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

б) (**) Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

в) (***) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

2.6.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения

Таблица 2.6.1.2.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА)* | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1 | Отопление ГРЭС (для нужд теплоснабжения городского округа) | Объект (на городской округ) | 1 | Не нормируется |  |
| 2. | Котельные на твердом топливе | Кол-во | По заданию на проектирование (исходя из расчетных нагрузок) |  |  |
| 3. | Тепловая нагрузка (тепловой поток) для существующих зданий с учетом энергосберегающих технологий | Максимальный тепловой поток, q0 (Вт/кв. м) | 178,4* 71,3** |  |  |
| 4 | Тепловая нагрузка (тепловой поток) для новых проектируемых зданий |  | По заданию на проектирование |  |  |

Примечания:

(*) Для зданий высотой 1-2 этажа;

(**)Для зданий высотой 5 и более.

2.6.1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения

Таблица 2.6.1.3.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА)* | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Водоснабжение, зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | л / сут. на 1 жителя | 210 ** | Не нормируется |  |
| 2. | То же с централизованным горячим водоснабжением | л / сут. на 1 жителя | 250 ** |  |  |
| 3. | Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями | л / сут. на 1 жителя | 210 ** |  |  |
| 4. | То же с централизованным горячим водоснабжением | л / сут. на 1 жителя | 250 ** |  |  |
| 5. | Водоснабжение. Гостиницы, пансионаты | л / сут. на 1 место | 230 *** |  |  |
| 6. | Водоснабжение. Санатории и дома отдыха | л / сут. на 1 место | 150 *** |  |  |
| 7. | Дошкольные образовательные учреждения | л / сут. на 1 ребенка | 105 | Не нормируется |  |
| 8. | Детские лагеря | л / сут. на 1 место | 200 |  |  |
| 9. | Общеобразовательные школы | л / сут. на 1 ученика и на 1 преподавателя | 11,5 |  |  |
| 10. | Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) | л / сут. на 1 ученика и на 1 преподавателя | 20 |  |  |
| 11. | Административные здания | л / сут. на 1 работника | 16 |  |  |
| 12. | Аптеки/ Поликлиники и амбулатории | л / сут. на 1 работника | 16 |  |  |
| 13. | Предприятия общественного питания | л / сут. на 1 работника | 12 |  |  |
| 14. | Парикмахерские | л / сут. на 1 рабочее место | 60 |  |  |
| 15. | Кинотеатры | л / сут. на 1 место | 4 |  |  |
| 16. | Клубы | л / сут. на 1 место | 10 |  |  |

Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

б) (**) Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012.

в) (***) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 30.13330.2012.

2.6.1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения

Таблица 2.6.1.4.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА)* | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными жилыми домами | % от водопотребления | 100 | Не нормируется |  |
| 2. | Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами | % от водопотребления | 100 |  |  |
| 3. | Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3 / сут. с 1 га территории | 50 |  |  |

Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2.6.2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА

### 2.6.2.1. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения городского округа, улично-дорожная сеть

Таблица 2.6.2.1.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Улично-дорожная сеть (улицы и дороги, проезды общего пользования, пешеходные и велосипедные дорожки) * | км / 1 км² территории | 2,1 | Не нормируется |  |

Примечание:

а) (*) Параметры, включая размеры, перечисленных элементов улично-дорожной сети, ширина основных улиц и дорог в красных линиях, определяются документами территориального планирования – генеральным планом Партизанского городского округа.

### 2.6.2.2. Расчетные показатели обеспеченности объектов автомобильными стоянками

Таблица 2.6.2.2.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |  | ВЕЛИЧИНА |
| Стояки автомобилей для многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - гостевая стоянка | машино-мест на 1000 жителей |  | 75 | м | 100 |  |
|  |  | машино-мест на 1 квартиру |  | 0,2 |  |  |  |
| 2. | - стоянка для постоянного хранения | машино-мест на 1000 жителей* |  | 270 | м | 800-1500 |  |
|  |  | машино-мест на 1 квартиру |  | 0.7 |  |  |  |
| Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | 1000 м2 расчетной площади* | 17 |  | м |  | 250 |
| 2. | Коммерческо-деловые центры и организации, офисные здания и помещения | 1000 м2 расчетной площади | 17 |  | м |  | 250 |
| 3. | Банки и банковские учреждения | 1000 м2 расчетной площади офисных помещений + 1000 м2 площади операционных залов | 12,5+ 9,5 |  | м |  | 250 |
| 4. | Отделения связи, почтовые отделения | 1000 м2 расчетной площади для размещения рабочих мест + 1000 м2 площади для обслуживания клиентуры | 11+ 4 |  | м |  | 250 |
| 5. | Детские дошкольные учреждения и средние школы общего типа | 100 чел. (преподавателей, сотрудников обслуживающего персонала) | 7,5 |  | м |  | 100 |
| 6. | Детские дошкольные учреждения специализированного и оздоровительного типа, лицеи, гимназии, специальные и частные школы | 100 чел. (преподавателей, сотрудников обслуживающего персонала) | 7,5 |  | м |  | 100 |
| 7. | Средние специальные учреждения, колледжи, школы искусств и музыкальные школы городского значения | 100 чел. (преподавателей, сотрудников обслуживающего персонала) | 7,5 |  | м |  | 100 |
| 8. | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам | 100 посетителей | 5 |  | м |  | 100 |
| 9. | Производственные здания и коммунально-складские объекты | 100 работающих в максимальной смене | 7,5 |  | м |  | 250 |
| 10. | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые, развлекательные и многофункциональные комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | 1000 кв.м торговой площади + 100 работающих в максимальной смене | 30 + 7,5 |  | м |  | 250 |
| 11. | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.), торгово-выставочные залы, автосалоны | 1000 кв.м торговой площади + 100 работающих в максимальной смене | 21,5+ 7,5 |  | м |  | 250 |
| 12. | Рынки, рыночные комплексы, ярмарки | 100 торговых мест 1000 кв.м торговой площади | 30 |  | м |  | 250 |
| 13. | Объекты общественного питания | 1000 м2 расчетной площади + 100 работающих | 10,0 + 7,5 |  | м |  | 250 |
| 14. | Бани | 1000 м2 площади для посетителей + 100 работающих в максимальной смене | 5+7,5 |  | м |  | 250 |
| 15. | Ателье, фотосалоны, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | 1000 м2 общей площади 100 рабочих мест | 7,5 |  | м |  | 250 |
| 16. | Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | 2 рабочих места 100 рабочих мест | 7,5 |  | м |  | 250 |
| 17. | Гостиницы | 50 номеров | 10 |  | м |  | 250 |
| 18. | Мотели | 50 номеров | 40 |  |  |  |  |
| 19. | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | 100 единовременных посетителей | 7,5 |  | м |  | 250 |
| 20. | Киноцентры и кинотеатры | 100 зрительских мест | 7,5 |  | м |  | 250 |
| 21. | Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы, бильярдные | 100 единовременных посетителей | 7,5 |  | м |  | 250 |
| 22. | Городские библиотеки | 100 чел. (посетителей, сотрудников, обслуживающего персонала) | 7,5 |  | м |  | 250 |
| 23. | Поликлиники, амбулаторные учреждения, специализированные поликлиники, диспансеры, пункты первой медицинской помощи | 100 посещений в смену | 3-4 |  | м |  | 250 |
| 24. | Больницы, профилактории, родильные дома, стационары, госпитали, медсанчасти, хосписы | 100 койко-мест | 7,5 |  | м |  | 250 |
| 25. | Специализированные клиники, реабилитационные центры | 100 койко-мест | 7,5 |  | м |  | 250 |
| 26. | Ветеринарные поликлиники и станции | 100 м2 общей площади 100 посещений в смену | 7,5 |  | м |  | 250 |
| 27. | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 100 мест на трибунах | 7,5 |  | м |  | 250 |
| 28. | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) | 100 м2 общей площади 100 единовременных посетителей | 10 |  | м |  | 250 |
| 29. | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, картинг, мини-футбол) | 100 единовременных посетителей | 10 |  | м |  | 250 |
| 30. | Бассейны | 100 единовременных посетителей | 10 |  | м |  | 250 |
| 31. | Железнодорожные вокзалы | 100 пассажиров в час пик | 10 |  | м |  | 250 |
| 32. | Автовокзалы | 100 пассажиров в час пик | 5 |  | м |  | 250 |
| 33. | Парки (общегородского и районного значения) | 100 единовременных посетителей | 10 |  | м |  | 400 |
| 34. | Городские леса | 100 единовременных посетителей | 7,5 |  | м |  | 400 |
| 35. | Турбазы, туристические стоянки, лагеря | 100 человек (отдыхающих и обслуживающего персонала) | 15 |  | м |  | 400 |
| 36. | Садоводческие товарищества, дачи | 10 участков | 5 |  | м |  | 250 |

Примечания:

а) (*) Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. Размещение  требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства.

б) (**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.

### 2.6.2.3. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

Таблица 2.6.2.3.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Автозаправочные станции * | объект / 1200 автомобилей | 1 | Не нормируется |  |
| 2. | Автомойки * | пост / 1000 автомобилей | 1 |  |  |

Примечание:

а) (*) Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряжённых с территориями автодорог и улиц городского значения.

## 2.6.2.4. Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

Таблица 2.6.2.4.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Остановки общественного городского транспорта | Не нормируется |  | м | 500 * |
| 2. | Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта | единиц / транспорт. предприятие | 1 | Не нормируется |  |
| 3. | Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта | единиц / вид транспорта | 1 |  |  |

Примечание:

а) (*) В центральной части города дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа

2.7. НОРМАТИВЫ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ ЗОН ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

2.7.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.7.1.1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

2.7.1.2. Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

2.7.1.3. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

2.7.1.4. Размещение зданий и сооружений в охранных зонах особо охраняемых природных территорий допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать сохранности данных территорий. Условия размещения таких объектов устанавливаются при определении границ охранных зон и режимов их хозяйственного использования.

2.7.2. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

2.7.2.1. Конкретные особенности, режим охраны и порядок осуществления хозяйственной деятельности особо охраняемых природных территорий устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

2.7.2.2. Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается в зонах особо охраняемых территорий, в том числе:

- на землях заповедников, заказников, природных и национальных парков, ботанических садов, дендрологических парков, за исключением случаев, предусмотренных Положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях, утвержденных в установленном порядке;

- на землях зеленых зон городских округов, включая земли городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;

- в зонах охраны гидрометеорологических станций;

- в первой зоне округа санитарной и округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, если проектируемые объекты не связаны с использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях;

- в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией природных лечебных средств курортов.

2.7.2.3. Для промышленных объектов, производств и сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и настоящих Нормативов.

2.7.3. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Таблица 2.7.3.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Общественная уборная в местах массового пребывания людей | прибор / 1000 чел. | 3 * | Не нормируется |  |
| 2. | Общественная уборная на территории автодорог и улиц (в городских и сельских населенных пунктов)** | прибор / 10 км. | 4 |  |  |

Примечания:

Расчетные показатели объектов приняты на уровне расчетных показателей, установленных в СП 42.13330.2011 Приложение Ж.

а) (*) В расчётную норму обеспеченности включена потребность в местах на объектах для каждой 1000 чел. туристов – 2 прибора.

б) (**) Допускается учитывать санузлы, расположенные на АЗС, при условии обеспечения открытого доступа в эти санузлы.

2.8. НОРМАТИВЫ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ ЗОН СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2.8.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.8.1.1. В состав зон специального назначения Партизанского городского округа могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других функциональных зонах.

2.8.1.2. Для предприятий, производств и объектов, расположенных в зоне специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2.8.2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ

Таблица 2.8.2.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Бюро похоронного обслуживания. Дом траурных обрядов | объект на 0,5 млн. чел. | 1 | Не нормируется |  |
| 2. | Кладбища традиционного захоронения | га / 1000 чел. | 0,24 |  |  |

2.9. НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

2.9.1. В соответствии с п.12 ст.1 Градостроительного кодекса РФ территории общего пользования – это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

2.9.2. На основании п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного Кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

2.9.3.  Территории общего пользования ограничиваются красными линиями, под которыми понимаются линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Основные расчетные параметры уличной сети городских округов и городских поселений следует устанавливать в соответствии с таблицей 2.9.1.

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения (км/ч) | Ширина в красных линиях (м) | Ширина полосы движения (м) | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане (м) | Наибольший продольный уклон (промилле) | Ширина пешеходной части тротуара (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 50 - 75 | 3,75 | 4 - 8 | 600 | 30 |  |
| регулируемого движения | 80 | 40 - 65 | 3,50 | 2 - 6 | 400 | 50 |  |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 40 - 80 | 3,75 | 4 - 8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 37 - 75 | 3,50 | 4 - 8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 35 - 45 | 3,50 | 2 - 4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 30 - 40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 - 3 | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственной зоне | 50 | 15 - 25 | 3,50 | 2 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 |  | 3,00 | 2 | 75 | 80 |  |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 10 - 11,5 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 7-10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные |  |  | 1,00 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные |  |  | 0,75 | то же | - | 60 | по проекту |
| Велосипедные дорожки: | 20 |  | 1,50 | 1 - 2 | 30 | 40 |  |

2.9.4. Основные расчетные параметры улично-дорожной сети в пределах сельских населенных пунктов принимаются в соответствии с таблицей 2.9.2.

Таблица 2.9.2.

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения (км/ч) | Ширина полосы движения (м) | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 |  |
| Главная улица | 40 | 3,5 | 2 – 3 | 1,5 - 2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| основная | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 - 1,5 |
| второстепенная (переулок) | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | 20 | 2,75 - 3,0 | 1 | 0 - 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

2.10. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Таблица 2.10.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА * | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Пожарное депо | объект/на 1000 жителей | 1-4 | мин. | 10 |
| 2. | Количество пожарных автомобилей** | шт (на 1 депо) | 4 | - | - |
| 3. | Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Не нормируется |  | м | 150 *** |

Примечания:

(*) Размещение иных объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, кроме перечисленных в этой таблице, нормируется строительными нормами по проектированию систем наружного водоснабжения и иными нормативными документами.

(**)  Расчетное количество сотрудников в дежурной смене на 1 пожарный автомобиль - 7 чел. В центральных пожарных депо разрешается размещать центр управления силами и средствами, отряд пожарной охраны, учебный пункт, базу газодымозащитной службы, рукавный пост, конференц-зал с кинопроекционной и фойе.

(***) За максимально допустимый уровень территориальной доступности дороги (улицы, проезда) с обеспечением  беспрепятственного проезда пожарной техники принимается половина расстояния между соседними дорогами (улицами, проездами)

2.11. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ СБОРА, ВЫВОЗА, УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

## 2.11.1. Расчетные показатели предприятий по сбору, хранению и транспортировке отходов

Таблица 2.11.1.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ) * | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Вывоз бытового мусора | раз в неделю | зима | 3 | Не нормируется |  |
|  |  |  | лето | 6 |  |  |

Примечание:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующей услугой и характеристики планируемых к размещению объектов.

## 2.11.2. Расчетные показатели предприятий по переработке отходов

Таблица 2.11.2.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Полигон твёрдых отходов | га | 20 * | Не нормируется |  |

Примечание:

а) (*) Норма площади полигона твёрдых отходов приведена для максимально допустимой высоты складирования отходов 45 м. Полигон с такой высотой складирования отходов относится к категории высоконагружаемых (высота складирования отходов более 20 м, нагрузка на площадь более 10 т/м² (100 тыс. т/га). При уменьшении нагрузки и при высоте складирования отходов 12 м площадь полигона твёрдых отходов следует принимать 60 га.

2.12. НОРМАТИВЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Общие требования

2.12.1. Для устойчивого градостроительного развития территорий в целях обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, предупреждения (ограничения) негативного воздействия на окружающую среду (в том числе отдельные особо охраняемые территории и объекты) формируются территории с особыми условиями использования.

2.12.2. К территориям с особыми условиями использования относятся: особо охраняемые природные территории, санитарно-защитные зоны, охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, водоохранные зоны водных объектов, а также иные виды зон, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.12.3. При градостроительном проектировании территорий с особыми условиями использования необходимо руководствоваться Законами Российской Федерации "Об охране окружающей среды", "Об особо охраняемых природных территориях", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Водным, Земельным, Лесным кодексами и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Приморского края.

2.12.4. В границах территорий с особыми условиями использования вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые не совместимы с основным назначением этих земель.

2.12.5. Требования градостроительных регламентов (установленные правилами землепользования и застройки городского округа), содержащие указание на виды деятельности, осуществление которых не запрещено и не ограничено применительно к конкретным зонам с особыми условиями использования территорий, устанавливаются с учетом историко-культурных, социальных, природно-климатических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах территорий с особыми условиями использования.

2.12.6. Размеры зон с особыми условиями использования определяются и устанавливаются исключительно и в соответствии с законодательством РФ и настоящими Нормативами, в том числе посредством разработки проектов таких зон.

2.12.7. Границы территорий с особыми условиями использования (в том числе границы особо охраняемых природных территорий) отображаются во всех видах градостроительной документации на графических материалах:

- схем территориального планирования Приморского края и муниципальных районов;

- генеральных планов городских округов Приморского края;

- схем градостроительного зонирования (в составе правил землепользования и застройки городских округов);

- документации по планировке территории;

- схем планировочной организации территории.

Обеспечение безопасности при проектировании зданий и сооружений в водоохранных зонах, зонах затопления или подтопления территорий и проектирование соответствующей защиты

2.12.8. При проектировании инженерной защиты территории от затопления и подтопления надлежит разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территорий в зависимости от требований их функционального использования и охраны природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и подтопления.

2.12.9. Защита территории населенных пунктов, промышленных и коммунально-складских объектов должна обеспечивать:

- бесперебойное и надежное функционирование и развитие городских, градостроительных, производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов, зон отдыха и других территориальных систем и отдельных сооружений народного хозяйства;

- нормативные медико-санитарные условия жизни населения;

- нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий.

2.12.10. Защита от затопления и подтопления месторождений полезных ископаемых и горных выработок должна обеспечивать:

- охрану недр и природных ландшафтов;

- безопасное ведение открытых и подземных разработок месторождений полезных ископаемых, в том числе нерудных материалов;

- исключение возможности техногенного затопления и подтопления территорий, вызываемых разработкой месторождений полезных ископаемых.

2.12.11. Защита сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов должна:

- способствовать интенсификации производства сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции;

- создавать оптимальные агротехнические условия;

- регулировать гидрологический и гидрогеологический режимы на защищаемой территории в зависимости от функционального использования земель;

- способствовать комплексному и рациональному использованию и охране земельных, водных, минерально-сырьевых и других природных ресурсов.

2.12.12. При защите природных ландшафтов вблизи городов и населенных пунктов следует предусматривать использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, включающих все виды туризма, рекреации и спорта.

2.12.13. В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

2.12.14. В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия и т.д.

2.12.15. Инженерная защита на застраиваемых территориях должна предусматривать образование единой комплексной территориальной системы или локальных приобъектных защитных сооружений, обеспечивающих эффективную защиту территорий от наводнений на реках, затопления и подтопления при создании водохранилищ и каналов; от повышения уровня грунтовых вод, вызываемого строительством и эксплуатацией зданий, сооружений и сетей.

2.12.16. Единые комплексные территориальные системы инженерной защиты следует проектировать независимо от ведомственной принадлежности защищаемых территорий и объектов.

2.12.17. Необходимость защиты территорий пойм рек от естественных затоплений определяется потребностью и степенью использования отдельных участков этих территорий под городскую или промышленную застройку, или под сельскохозяйственные угодья, а также месторождения полезных ископаемых.

2.12.18. Расчетные параметры затоплений пойм рек следует определять на основе инженерно-гидрологических расчетов в зависимости от принимаемых классов защитных сооружений. При этом следует различать затопления: глубоководное (глубина свыше 5 м), среднее (глубина от 2 до 5 м), мелководное (глубина покрытия поверхности суши водой до 2 м).

2.12.19. Границы территорий техногенного затопления следует определять при разработке проектов водохозяйственных объектов различного назначения и систем отвода отработанных и сточных вод от промышленных предприятий, сельскохозяйственных земель и горных выработок месторождений полезных ископаемых.

2.12.20. Отрицательное влияние затопления существующими или проектируемыми водохранилищами надлежит оценивать в зависимости от режимов сработки водохранилища и продолжительности действия затопления на прибрежную территорию. При этом следует различать: постоянное затопление - ниже отметки уровня мертвого объема (УМО); периодическое - между отметками нормального подпорного уровня (НПУ) и УМО; временное (форсирование уровня водохранилища выше НПУ).

2.12.21. При оценке отрицательных воздействий подтопления территории следует учитывать глубину залегания грунтовых вод, продолжительность и интенсивность проявления процесса, гидрогеологические, инженерно-геологические и геокриологические, медико-санитарные, геоботанические, зоологические, почвенные, агрохозяйственные, мелиоративные, хозяйственно-экономические особенности района защищаемой территории.

2.12.22. При оценке ущерба от подтопления необходимо учитывать застройку территории, классы защищаемых сооружений и объектов, ценность сельскохозяйственных земель, месторождений полезных ископаемых и природных ландшафтов.

2.12.23. При разработке проектов инженерной защиты от подтопления надлежит учитывать следующие источники подтопления: распространение подпора подземных вод от водохранилищ, каналов и других гидротехнических сооружений, подпора грунтовых вод за счет фильтрации с орошаемых земель на прилегающие территории, утечку воды из водонесущих коммуникаций и сооружений на защищаемых территориях, атмосферные осадки.

2.12.24. При этом необходимо учитывать возможность единовременного проявления отдельных источников подтопления или их сочетаний.

2.12.25. Зону подтопления на прибрежной территории проектируемого водохранилища или другого водного объекта следует определять прогнозом распространения подпора подземных вод при расчетном уровне воды в водном объекте на базе геологических и гидрогеологических изысканий, а на существующих водных объектах - на основе гидрогеологических исследований.

2.12.26.. Прогнозные количественные характеристики подтопления для освоенных территорий необходимо сопоставлять с фактическими данными гидрогеологических наблюдений. В случае превышения фактических данных над прогнозными надлежит выявлять дополнительные источники подтопления.

2.12.27. При инженерной защите городских и промышленных территорий следует учитывать отрицательное влияние подтопления на:

- изменение физико-механических свойств грунтов в основании инженерных сооружений и агрессивность грунтовых вод;

- надежность конструкций зданий и сооружений, в том числе возводимых на подрабатываемых и ранее подработанных территориях;

- устойчивость и прочность подземных сооружений при изменении гидростатического давления грунтовой воды;

- коррозию подземных частей металлических конструкций, трубопроводных систем, систем водоснабжения и теплофикации;

- надежность функционирования инженерных коммуникаций, сооружений и оборудования вследствие проникания воды в подземные помещения;

- проявление суффозии и эрозии;

- санитарно-гигиеническое состояние территории;

- условия хранения продовольственных и непродовольственных товаров в подвальных и подземных складах.

2.12.28. При подтоплении сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов следует учитывать влияние подтопления на:

- изменение солевого режима почв;

- заболачивание территории;

- природные системы в целом и на условия жизнедеятельности представителей флоры и фауны;

- санитарно-гигиеническое состояние территории.

2.12.29. Инженерная защита территории от затопления и подтопления должна быть направлена на предотвращение или уменьшение народнохозяйственного, социального и экологического ущерба, который определяется снижением количества и качества продукции различных отраслей народного хозяйства, ухудшением гигиенических и медико-санитарных условий жизни населения, затратами на восстановление надежности объектов на затапливаемых и подтопленных территориях.

2.12.30.  При проектировании инженерной защиты от затопления и подтопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной зашиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, культурно-бытовых условий жизни населения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, автодорожного, железнодорожного и водного транспорта, добычи полезных ископаемых, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

2.12.31. Проект сооружений инженерной защиты должен обеспечивать:

- надежность защитных сооружений, бесперебойность их эксплуатации при наименьших эксплуатационных затратах;

- возможность проведения систематических наблюдений за работой и состоянием сооружений и оборудования;

- оптимальные режимы эксплуатации водосбросных сооружений;

- максимальное использование местных строительных материалов и природных ресурсов.

2.12.32. Выбор вариантов сооружений инженерной защиты должен производиться на основании технико-экономического сопоставления показателей сравниваемых вариантов.

2.12.33. В случаях, когда проектируемые сооружения инженерной защиты территориально совпадают с существующими или создаваемыми водоохранными, природоохранными зонами, национальными парками, заповедниками, заказниками, природоохранные мероприятия проекта инженерной защиты территории должны быть согласованы с органами государственного контроля за охраной природной среды.

2.12.34. Эффективность проектируемых противопаводковых мероприятий следует определять сопоставлением технико-экономических показателей варианта комплексного использования водохранилища и защищаемых земель с вариантом использования земель до проведения противопаводковых мероприятий.

2.12.35. При проектировании защитных противопаводковых систем на реках следует учитывать требования комплексного использования водных ресурсов водотоков.

2.12.36. Сооружения, регулирующие поверхностный сток на защищаемых от затопления территориях, следует рассчитывать на расчетный расход поверхностных вод, поступающих на эти территории (дождевые и талые воды, временные и постоянные водотоки), принимаемый в соответствии с классом защитного сооружения.

2.12.37. Поверхностный сток со стороны водораздела следует отводить с защищаемой территории по нагорным каналам, а при необходимости предусматривать устройство водоемов, позволяющих аккумулировать часть поверхностного стока.

2.12.38. Комплексная территориальная система инженерной защиты от затопления и подтопления должна включать в себя несколько различных средств инженерной зашиты в случаях:

- наличия на защищаемой территории промышленных или гражданских сооружений, защиту которых осуществить отдельными средствами инженерной защиты невозможно и малоэффективно;

- сложных морфометрических, топографических, гидрогеологических и других условий, исключающих применение того или иного отдельного объекта инженерной защиты.

Сейсмическое районирование территории Приморского края

2.12.39 Для определения интенсивности сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность) для района строительства следует руководствоваться прилагаемыми к настоящему разделу следующими материалами:

- СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (СП 14.13330.2011)) Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. N 60/пр и введен в действие с 1 июня 2014 г. Исполнители - Центральный институт строительных конструкций и сооружений им.В.А.Кучеренко (ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко) - институт ОАО "НИЦ "Строительство"

Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-97*

Таблица 2.12.39

| Наименование субъектов РФ и населенных пунктов | Карты ОСР-97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| Приморский край |  |  |  |
| Партизанск | 6 | 7 | 8 |

Примечание:

- карта А - объекты нормальной (массовое строительство) и пониженной ответственности;

карта Б и С - объекты повышенной ответственности (особо опасные, технически сложные или уникальные сооружения).

3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, СДАВАЕМЫМ В СОСТАВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.1. Для обеспечения принятия наиболее эффективных и экономически обоснованных решений по развитию территории необходимо наличие качественной градостроительной документации, информационно-аналитических систем управления градостроительным развитием территории (ИАС УГРТ) и реализованных на этой основе систем поддержки принятия решений, связанных с управлением территорией.

3.1.2. Подготавливаемая в отсутствии единых требований, различными разработчиками, в разное время градостроительная документация всех уровней не может быть эффективно использована для этой цели из-за разнородности представлений семантически схожих данных градостроительной документации.

3.1.3. Интеграция градостроительной документации различных уровней (в том числе в автоматизированные информационные системы) для эффективного решения задач управления территориями требует унификации и систематизации данных, необходимых при подготовке и использовании градостроительной документации.

3.1.4. Для решения этих задач должна быть разработана Система требований к градостроительной документации Партизанского городского округа, применяемая при подготовке и использовании градостроительной документации всех уровней и для обеспечения ее интеграции в целях решения задач управления территорией. Система требований после разработки должна постоянно поддерживаться в актуальном состоянии органом, уполномоченным на регулирование градостроительной деятельности.

3.1.5. Система классификаторов и структура проекта для утверждаемых частей градостроительной документации должна быть предоставлена Исполнителю работ по разработке градостроительной документации или информационной системы.

3.1.6. Система требований применяется в следующих случаях:

для разработки и корректировки градостроительной документации;

при создании и эксплуатации информационных и информационно-аналитических систем обеспечения градостроительной деятельности и других информационных систем в области градостроительной деятельности;

при использовании градостроительной документации для управления развитием территорий;

при формировании инфраструктуры пространственных данных;

при организации взаимодействия с различными информационными системами с целью решения вопросов, связанных с развитием территорий.

3.1.7. Пользователями Системы требований являются органы местного самоуправления, физические и юридические лица.

3.1.8. Применение Системы требований позволит решить следующие задачи:

- унифицировать и систематизировать данные, используемые при подготовке градостроительной документации;

- повысить качество градостроительной документации за счет возможности автоматизации процессов ее подготовки и использования;

- обеспечить возможность использования градостроительной документации в системах поддержки принятия управленческих решений по развитию территории, основанных на информационно-аналитических системах управления градостроительным развитием территорий.

3.1.9. В рамках работы по созданию Системы требований необходимо выделить объекты градостроительной документации и присущие им атрибуты среди множества прочих; определить объектный состав схем градостроительной документации, состав и диапазоны значений атрибутов объектов. Работа должна быть выполнена на основе анализа нормативной правовой документации, практического опыта разработки градостроительной документации для территории Партизанского городского округа и опыта использования градостроительной документации для целей управления территориями в различных субъектах Российской Федерации.

3.1.10. Основным правилом, используемым при выборе признаков для классификации, является наличие уникальных для объектов градостроительных свойств (например, некий тип территорий является функциональными зонами). Группа классификаторов должна объединять классификаторы, необходимые при подготовке и использовании градостроительной документации. Каждый классификатор должен использоваться для заполнения определённого атрибута объекта градостроительной документации. Большинство атрибутов должно быть классифицировано в соответствии с нормативными правовыми актами, строительными нормами и правилами и иными подобными материалами, имеющими регулирующую силу, так для определения назначений объектов градостроительной документации может быть использован Общероссийский классификатор видов экономической деятельности; классификаторы ОКАТО и ОКТМО – для создания классификатора «Наименования населенных пунктов».

3.1.11. В рамках этой работы должны быть подготовлены требования к утверждаемой части градостроительной документации и требования к опорному плану.

3.1.12. Данные требования должны представлять собой перечень объектов градостроительной документации с указанием атрибутов и диапазонов их значений, используемых для описания объектов градостроительной документации.

3.1.13. Также в зависимости от вида градостроительной документации и значений атрибутов для различных объектов градостроительной документации должны быть приведены условные обозначения, используемые в программном продукте.

3.1.14. Все решения Системы требований должны быть представлены в виде программного продукта, позволяющего работать с классификатором в геоинформационной системе и вносить в него изменения.

Требования к градостроительной документации

3.1.15. Требования для каждого вида градостроительной документации устанавливают:

— структуру документа;

— объектный состав документа (таблицы документа), содержащий перечень объектов, отображаемых на картах (схемах) документа, перечень атрибутов для каждого объекта градостроительной документации и правила заполнения атрибутов объектов градостроительной документации;

— состав схем документа, определяющий участие объектов градостроительной документации в схемах документа;

— условные обозначения объектов градостроительной документации.

Программное обеспечение для работы с системой требований к градостроительной документации

3.1.16. В состав системы требований к градостроительной документации входит программное обеспечение, позволяющее использовать ее при разработке соответствующих документов, автоматизировать процессы их подготовки, вносить изменения в систему требований, автоматизировать процессы проверки разработанных документов на соответствие системе требований.

3.1.17. Составными элементами программного обеспечения являются:

— редактор системы требований к градостроительной документации, с помощью которого осуществляется внесение изменений в систему (используется формат хранения данных XML);

— программное обеспечение для работы с системой требований в ГИС MapInfo (обеспечивает корректный ввод атрибутивных данных объектов градостроительной документации и автоматическое определение условных обозначений объектов);

— программное обеспечение для автоматизации процессов проверки разработанной градостроительной документации на соответствие системе требований.

Система требований к градостроительной документации применительно к ИСОГД и ИАС УГРТ

3.1.18. Автоматизированные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и информационно-аналитические системы управления градостроительным развитием территорий (ИАС УГРТ) разрабатываются для улучшения качества исполнения государственных и муниципальных функций и оказания государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительства, принятия наиболее эффективных и экономически обоснованных решений по развитию территории.

3.1.19. Основным компонентом таких систем являются данные, необходимые для осуществления полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению градостроительной деятельности. Данные должны быть организованы в банки данных в соответствии с определенными требованиями, обеспечивающими единую структуру сведений и, соответственно, возможность информационного обмена между муниципалитетами и органом государственной власти, уполномоченным в сфере градостроительства.

3.1.20. Использование системы требований к градостроительной документации в качестве основы банков данных ИСОГД и ИАС УГРТ является обязательным условием, обеспечивающим автоматизацию процессов при исполнении функций и предоставлении услуг в сфере градостроительства (например, подготовка градостроительного плана земельного участка, проекта разрешения на строительство и ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию).

3.1.21. Применение таких информационно-аналитических систем, организованных на основе единой классификации объектов градостроительной документации, базовых пространственных и иных объектов градостроительной деятельности, приведет к качественному улучшению управления развитием территорий, способствуя реализации установок таких документов, как:

— Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

— Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

— постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 г. № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»;

— Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 гг. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р; в ред. постановления Правительства РФ от 28 марта 2008 г. № 221);

— Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства РФ от 21 августа 2006 г. № 1157-р);

— Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом РФ В.В. Путиным 7 февраля 2008 г. № Пр-212).

Безвозмездная передача сведений для размещения в ИСОГД

3.1.22. В течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство ОКС застройщик обязан безвозмездно передать в администрацию Партизанского городского округа сведения о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства (ст. 51 Градостроительного кодекса РФ). Невыполнение застройщиком указанной обязанности является одним из оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.1.23. За уклонение от безвозмездной передачи копий геодезических или картографических материалов и данных в государственный картографо-геодезический фонд, предусмотрена административная ответственность (ст. 7.25. Кодекса РФ об административных правонарушениях).

3.1.24. Документы, принятые, утвержденные или выданные администрацией городского округа, и подлежащие размещению в ИСОГД, размещаются в указанных системах в течение четырнадцати дней со дня их принятия, утверждения или выдачи.

3.1.25. Документирование сведений ИСОГД осуществляется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии записей на бумажном и электронном носителях приоритет имеют записи на бумажном носителе.

3.1.26. Прочие требования к ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности принимать согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 августа 2007 г. №85 "Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"

4. ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

4.1.1. Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

4.1.2. Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующим и в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территории городского округа.

4.1.3. Красные линии устанавливаются: с учетом ширины улиц и дорог, которые определяются расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов; состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.); с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

4.1.4. За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается.

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (контейнерные АЗС, мини-мойки, посты проверки выхлопа СО/СН);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

4.1.5. Обоснованием установления требований и рекомендаций по установлению красных линий является анализ нормативных правовых актов Российской Федерации в области градостроительства, Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующих региональных нормативов Приморского края и нормативно правовых актов администрации Партизанского городского округа.

5. ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЛИНИЙ ОТСТУПА ОТ КРАСНЫХ ЛИНИЙ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ДОПУСТИМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

5.1.1. Линии отступа от красных линий – линии, определяющие места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Линии отступа устанавливаются с учетом санитарно-защитных и охранных зон, сложившегося использования земельных участков и территорий.

Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии регулирования застройки - границы застройки, устанавливаемые при размещении зданий, строений, сооружений, с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

5.1.2. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий:

- от многоквартирных многоэтажных (от 7 этажей и выше) и среднеэтажных (до 5 этажей) жилых домов до красных линий - 6 м;

- от индивидуальных домов, домов блокированного типа до красных линий улиц не менее 5м, от красной линии проездов не менее 3 м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее 5 м. Садовый дом должен отстоять от красной линии проездов не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния;

- от зданий и сооружений в промышленных зонах – не менее 3 м;

Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие за плоскость фасада не более 0,6м, допускается не учитывать.

5.1.3. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания, а в условиях реконструкции сложившейся застройки — многоквартирные жилые здания с квартирами в первых этажах.

В районах усадебной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц, если это предусмотрено градостроительной документацией и правилами землепользования и застройки.

5.1.4. Минимальные расстояния в метрах от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания до красных линий следует принимать не менее приведенных в Таблице 3.

Таблица 3. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания  до красных линий

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Минимальные расстояния, метров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилы домов | до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений |  |
|  | городской населенный пункт |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 25 | в соответствии с техническими регламентами |  |  |
| Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |
| больничные корпуса | 30 |  |  |  |
| поликлиники | 15 |  |  |  |
| Пожарные депо | 10 |  |  |  |
| Приемные пункты вторичного сырья |  | 20 |  | 50 |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | 6 | при площади, гектаров, менее 20 га - 300; от 20 до 40 га - 500 |  |  |
| Кладбища для погребения после кремации |  | 100 |  |  |

Обоснованием установления требований и рекомендаций по установлению линий отступа от красных линий является анализ нормативных правовых актов Российской Федерации в области градостроительства, Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующих региональных нормативов Приморского края и нормативно правовых актов администрации Партизанского городского округа.

6.ТРЕБОВАНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПОДРАБОТАННЫХ ГОРНЫМИ РАБОТАМИ ТЕРРИТОРИЯХ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПОДРАБОТАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

6.1.1. Общие требования.

6.1.1.1. В целях соблюдения требований статьи 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», устанавливающей, что застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается только после получения разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, заинтересованное лицо перед обращением в администрацию Партизанского городского округа с заявлением, обязано получить:

- в Департаменте по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (Дальнедра) заключение об отсутствии полезных ископаемых под площадью, намечаемой к застройке;

- в организации, имеющей лицензию на производство маркшейдерских работ, заключение об отсутствии провалов от очистных и подготовительных выработок, пройденных на малой глубине и законченной активной стадии процесса сдвижения на подработанной территории.

6.1.1.2. Полученные заинтересованными лицами заключения, указанные в подпункте 6.1.1.1., прилагаются к заявлению, направляемому в администрацию Партизанского городского округа.

6.1.1.3. В случае, если в заключении в Департаменте по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (Дальнедра) будет установлено наличие полезных ископаемых на площади, намечаемой застройки, а также в случае, если в организации, имеющей лицензию на производство маркшейдерских работ, будет установлено наличие провалов от очистных и подготовительных выработок, заинтересованное лицо должно получить разрешение на застройку площадей залегания полезных ископаемых, выдаваемое территориальным подразделением федерального органа управления государственным фондом недр.

6.1.1.4. Порядок выдачи разрешений на застройку устанавливается приказом Федерального агентства по недропользованию. В случае, если порядок выдачи разрешений на застройку не установлен, то выделение земельных участков в соответствии с настоящей статьей не производится до принятия соответствующего нормативного правового акта.

6.1.1.5. Полученное разрешение на застройку площадей залегания полезных ископаемых прилагается заинтересованным лицом к заявлению, направляемому в администрацию Партизанского городского округа.

6.1.1.6. При образовании, по инициативе администрации Партизанского городского округа, земельных участков на незастроенных, не разделенных на земельные участки территориях, на которых расположены площади залегания полезных ископаемых, получение заключений, указанных в части 2 Правил землепользования и застройки Партизанского городского округа и разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых обеспечивается администрацией Партизанского городского округа.

6.2 планировка и застройка подрабатываемых территорий

6.2.1. Застройка территорий залегания полезных ископаемых (кроме общераспространенных) допускается по согласованию с органами государственного горного надзора. При этом должны быть предусмотрены и осуществлены строительные и иные мероприятия, обеспечивающие возможность извлечения из недр полезных ископаемых.

Под застройку в первую очередь следует использовать территории, под которыми:

а) залегают непромышленные полезные ископаемые;

б) полезные ископаемые выработаны и процесс деформаций земной поверхности закончился;

в) подработка ожидается после окончания срока амортизации проектируемых объектов.

6.2.2. При выборе для застройки территорий с промышленными запасами полезных ископаемых целесообразность намечаемого строительства должна быть подтверждена расчетами сравнительной экономической эффективности возможных вариантов размещения зданий и сооружений с учетом затрат:

а) на мероприятия по защите зданий и сооружений от воздействий подработки и на расширение строительной производственной базы;

б) на ремонт зданий и сооружений;

в) на обеспечение бесперебойной работы оборудования;

г) в случае необходимости, связанной с корректировкой плана развития горных работ.

Картографический материал, необходимый для разработки проектов планировки города и других населенных пунктов на подрабатываемых территориях, должен содержать:

а) выкопировку из топографического плана района застройки;

б) выкопировки из гипсометрических планов и геологических разрезов района застройки, с указанием вынутых и планируемых к выемке запасов полезных ископаемых;

в) геологическую карту района застройки с указанием выходов под наносы пластов полезного ископаемого и тектонических нарушений и примыкающих к ним опасных зон, не подлежащих застройке.

На картографических материалах должны быть указаны:

а) участки, защищаемые предохранительными целиками;

б) устья старых вертикальных и наклонных выработок;

в) зоны образовавшихся и возможных провалов;

г) зоны возможных затоплений грунтовыми и паводковыми водами;

д) расположение ранее образовавшихся уступов в пределах площадки застройки и примыкающих к ней участков;

е) механические защитные и санитарные зоны от проектных границ породных отвалов шахт, не подлежащие застройке;

ж) контуры территорий различных групп по величинам деформаций земной поверхности или плана площадки застройки с изолиниями деформаций;

з) контуры площадей залегания балансовых и забалансовых запасов полезных ископаемых.

Примечание: Все картографические материалы целесообразно представлять в одном масштабе, но не менее 1:5000, а для объектов большой протяженности - не менее 1:10 000. В случае отсутствия материалов указанных масштабов допускается применять масштаб 1:25 000.

6.2.3. При разработке проектной документации в состав проектов планировки территории необходимо включать схемы горногеологических ограничений, выполненные в масштабе основных чертежей. На схемах должны быть указаны категории территорий по условиям строительства: пригодные, ограниченно пригодные, непригодные, временно непригодные для застройки жилых районов и микрорайонов.

6.2.4. При планировке и застройке города и населенных пунктов, включающих подрабатываемые территории с величинами деформаций большими, чем для III и IVк групп, следует предусматривать наиболее эффективное использование территорий, пригодных для застройки.

6.2.5. На площадках с различным сочетанием групп территорий, как правило, следует учитывать размещение функциональных зон и отдельных зданий (сооружений), строительство которых может быть обеспечено с применением строительных мер защиты.

6.2.6. Размещение функциональных зон и элементов жилого района по группам подрабатываемых территорий приведено в Таблице 6.3.1.

Участки, не пригодные для строительства, следует отводить под полосы озеленения, скверы, парки и зоны отдыха.

Таблица 6.2.1. Размещение функциональных зон и элементов жилого района по группам подрабатываемых территорий

| Функциональные зоны и элементы жилого района | Целесообразное размещение по группам подрабатываемых территорий |
| --- | --- |
| 1. Участки школ и детских учреждений | IV, III |
| 2. Участки учреждений и предприятий обслуживания культурно-бытового назначения | IV, III |
| 3. Участки коммунально-хозяйственного назначения | IV, III, II |
| 4. Общественные здания (независимо от этажности) | IV, III |
| 5. Спортивные сооружения | IV |
| 6. Участки под жилыми зданиями с этажностью: до 5 | IV, III, II |
| От 5 до 9 | IV, III |
| 7. Магистральные улицы | IV, III |
| 8. Жилые улицы и проезды | IV, III, II, I |

6.2.7. Типовые проекты зданий одной серии должны разрабатываться с таким расчетом, чтобы в них содержались варианты зданий с разными по количеству и протяженности отсеками, обеспечивающими застройку в различных горно-геологических условиях и на возможно большем диапазоне групп территорий.

При разработке проектов планировки города и населенных пунктов оси здания, а также сетку улиц следует ориентировать параллельно главным осям мульды сдвижения, располагая продольные стороны зданий в направлении действия минимальных деформаций земной поверхности.

6.2.8. Продольные оси бескаркасных зданий, проектируемых для строительства на площадках, подрабатываемых при добыче пластовых месторождений полезных ископаемых, следует ориентировать, как правило, по простиранию пластов, при условии, что на земной поверхности не образуются уступы,. На площадках, где ожидается образование уступов, здания целесообразно размещать между уступами или же ориентировать их продольные оси вкрест простирания пластов. На участках выходов геологических нарушений продольные оси зданий следует ориентировать в направлении падения сместителей.

6.3 Дополнительные требования к инженерным изысканиям и подготовке проектной и разрешительной документации для строительства на подрабатываемых территориях

6.3.1. Проекты зданий и сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях, следует разрабатывать на основе горногеологического и геотехнического обоснования, которое должно содержать:

- геологические и гидрогеологические данные о подрабатываемой толще;

- планы проходки подземных выработок, а при разработке полезных ископаемых - планы горных работ с указанием перспективы разработок полезного ископаемого;

- сведения о системах разработки полезного ископаемого;

- данные об ожидаемых (вероятных) значениях деформаций земной поверхности;

- перечень намечаемых строительных и горных мер защиты;

- разрешение на строительство, полученное в органах государственного горного и промышленного надзора РФ.

6.3.2. Материалы инженерных изысканий для проектирования зданий и сооружений на подрабатываемых территориях должны дополнительно содержать:

а) оценку изменений геоморфологических, гидрогеологических и гидрологических условий участка застройки вследствие оседания земной поверхности (возможность образования провалов, оползней, изменения уровня грунтовых вод с учетом сезонных и многолетних колебаний, возможность подтопления территорий);

б) оценку возможных изменений физико-механических свойств грунтов вследствие изменения гидрогеологических условий площадки;

в) сведения о местах расположения устьев старых вертикальных и наклонных выработок;

г) сведения о старых горных выработках, степени заполнения выработок породами, об их границах (при отсутствии планов горных работ), о покрывающей толще пород (состав пород, положение пустот в толще и их размеры);

д) в случаях, предусмотренных п. 10.6.5, б - данные испытаний грунтов при возрастании давления и разгрузке, характеризующие нелинейность деформирования основания;

е) в случаях, предусмотренных п. 10.6.5, в - данные испытаний грунтов с фиксацией деформаций во времени на каждой ступени нагрузки.

6.3.3. При строительстве в районах, где по данным территориальных геологических организаций отмечены выходы пластов или тектонических дизъюнктивных нарушений горных пород под наносы, или находятся отработанные горные выработки и их выходы на поверхность, необходимо выполнять комплекс изыскательских работ по определению точного расположения пустот в выработанном пространстве, выходов нарушений и, по возможности, углов падения плоскости сместителя и амплитуды смещения горных пород.

6.3.4. Строительство зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, где по прогнозу возможно образование провалов, а также на участках, где возможно оползнеобразование, не допускается.

6.3.5. Строительство на участках с выходами рабочих и отработанных пластов и тектонических нарушений (включая выходы под наносы), а также в районах со старыми горными выработками допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании необходимости строительства и при возможности прогнозирования деформаций земной поверхности по действующим нормативным документам. Если в рассматриваемых условиях расчет ожидаемых деформаций основания не может быть произведен, строительство допускается только по заключению специализированной организации.

На подрабатываемых территориях, где по прогнозу ожидаются деформации земной поверхности, превышающие предельные по группам I и II (соответственно табл. 5 и 6), строительство зданий и сооружений может быть допущено в исключительных случаях по заключению специализированной организации и наличии соответствующего технико-экономического обоснования.

6.3.6. Проектирование зданий и сооружений для строительства на участках, опасных по выделению метана и других вредных газов на поверхность земли, следует осуществлять с учетом мер защиты от их проникания.

6.3.7. При строительстве на территориях, где возможно техногенное затопление или подтопление, вызываемое разработкой месторождений полезных ископаемых в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», должна быть предусмотрена инженерная защита территорий.

Прогноз затопления или подтопления территорий и проектирование защиты от этого территорий необходимо осуществлять на основании заключения специализированной организации.

7. ВИДЫ НОРМАТИВОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ КАЖДОГО КОНКРЕТНОГО ВИДА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Виды нормативов, применяемые для каждого конкретного вида градостроительной документации, представлены в Таблице 7.1.

Таблица 7.1. Виды нормативов, применяемые для каждого конкретного

вида градостроительной документации

| № п/п | Нормативные показатели |  | Вид градостроительной документации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Единицы измерения | Генеральный план | Документация по планировке территории |
| 1. | Концепция развития, общая организация и зонирование территории городского округа и населенных пунктов, входящих в состав городского округа |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территориальной (функциональной зоны) | га | + | + |
| 2. | Нормативы градостроительного проектирования территорий различных зон |  |  |  |
| 2.1 | Общие требования |  |  |  |
| 2.1.1 | Площадь территориальной (функциональной зоны) | га | + | + |
| 2.2 | Жилые зоны |  |  |  |
| 2.2.1 | Плотность застройки | кв. м\га | + | + |
| 2.2.2 | Коэффициент застройки | К | + | + |
| 2.2.3 | Плотность населения | чел\га | + | + |
| 2.2.4 | Обеспеченность | кв. м\чел | + | + |
| 2.3 | Общественно-деловая зона |  |  |  |
| 2.3.1 | Плотность застройки | кв. м\га | + | + |
| 2.3.2 | Коэффициент застройки | К | + | + |
| 2.3.3 | Уровень обеспеченности учреждениями образования | % | + | + |
| 2.3.4 | Уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения | % | + | + |
| 2.3.5 | Уровень обеспеченности учреждениями социального обеспечения | % | + | + |
| 2.3.6 | Уровень обеспеченности учреждениями спорта | % | + | + |
| 2.3.7 | Уровень обеспеченности учреждениями культуры и искусства | % | + | + |
| 2.3.8 | Уровень обеспеченности учреждениями торговли | % |  | + |
| 2.3.9 | Уровень обеспеченности учреждениями общественного питания | % |  | + |
| 2.3.10 | Уровень обеспеченности учреждениями бытового обслуживания | % |  | + |
| 2.3.11 | Уровень обеспеченности учреждениями санаторно-курортными, отдыха и туризма | % | + | + |
| 2.3.12 | Уровень обеспеченности учреждениями пожарной безопасности | % | + | + |
| 2.4 | Реконструкция застроенных территорий в городском округе |  |  |  |
| 2.4.1 | Плотность застройки | кв. м\га | + | + |
| 2.4.2 | Коэффициент застройки | К | + | + |
| 2.5 | Производственная зона |  |  |  |
| 2.5.1 | Плотность застройки | кв. м\га | + | + |
| 2.5.2 | Коэффициент застройки | К | + | + |
| 2.6 | Зона рекреационного назначения |  |  |  |
| 2.6.1 | Площадь объектов озеленения | кв. м\чел | + | + |
| 2.6.2 | Обеспеченность объектами озеленения общего пользования | кв. м на человека | + | + |
| 2.6.3 | Площадь территорий для размещения объектов рекреационного назначения | га | + | + |
| 2.6.4 | Площадь озеленения территорий объектов общего пользования | % | + | + |
| 2.7 | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 2.8 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 2.8.1 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 2.8.1.1 | Уровень автомобилизации населения | количество автомобилей на 1000 жителей | + | + |
| 2.8.1.2 | Потребность в местах постоянного хранения транспорта | машино-мест | + | + |
| 2.8.1.3 | Потребность в местах временного хранения транспорта | машино-мест | - | + |
| 2.8.1.4 | Потребность в автозаправочных станциях | колонок | + | - |
| 2.8.1.5 | Потребность в станциях технического обслуживания автомобилей | постов | + | - |
| 2.8.2 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 2.8.2.1 | Обеспеченность электроэнергией | кВт*ч/год на чел | + | + |
| 2.8.2.2 | Удельная расчетная электрическая нагрузка | кВт/квартира, кВт/коттедж, кВт/м2 | + | + |
| 2.8.2.3 | Годовой расход газа | м3/год | + | + |
| 2.8.2.4 | Обеспеченность стационарной связью | номер | + | + |
| 2.8.2.5 | Удельный расход тепловой энергии | ккал/м2 | + | + |
| 2.8.2.6 | Удельное среднесуточное водопотребление | л/сут | + | + |
| 2.8.2.7 | Удельное среднесуточное водоотведение | л/сут | + | + |
| 2.9 | Особо охраняемые территории |  |  |  |
| 2.9.1 | Особенности и режимы особо охраняемых природных территорий | - | + | + |
| 2.9.2 | Ширина охранной зоны особо охраняемых природных территорий | м | + | + |
| 2.10 | Зоны специального назначения |  |  |  |
| 2.10.1 | Размер земельного участка для кладбища | га на 1000 чел. | + | + |
| 2.10.2 | Расстояния от объектов ритуального назначения до жилых зон | м | + | + |
| 2.10.3 | Требования к размещению объектов специального назначения | - | + | + |
| 3. | Нормативы градостроительного проектирования охраны окружающей среды, охраны памятников истории и культуры |  |  |  |
| 3.1 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 3.2 | Охрана памятников истории и культуры |  |  |  |
| 3.2.1 | Требования к охране, сохранению и использованию объектов культурного наследия | - | + | + |
| 4. | Нормативы градостроительного проектирования инженерной подготовки и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же при ведении военных действий или вследствие этих действий |  |  |  |
| 4.1 | Общие требования |  |  |  |
| 4.2 | Инженерная подготовка и защита территории |  |  |  |
| 4.2.1 | Отметка бровки подсыпанной территории | м | - | + |
| 4.2.2 | Уровень грунтовых вод (считая от поверхности) | м | - | + |
| 4.3 | Пожарная безопасность |  |  |  |
| 4.3.1 | Противопожарные требования к проектированию жилых, общественных, административных зданий и промышленных предприятий | - | + | + |
| 4.3.2 | Радиус обслуживания пожарного депо | км | + | + |
| 4.4 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании |  |  |  |
| 4.4.1 | Требование к проектированию инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций в градостроительной документации | - | + | + |
| 4.4.2 | Вместимость искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров | куб. м на кв. км площади | + | - |
| 5. | Нормативы градостроительного проектирования обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, связи и информации для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |
| 5.1 | Общие требования |  |  |  |
| 5.2 | Зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (в том числе объектов социального назначения для инвалидов) |  |  |  |
| 5.4 | Доступность объектов социального назначения |  |  |  |
| 5.4.1 | Радиус обслуживания объектами социальной сферы | % | + | + |
| 5.5 | Доступность объектов транспортного обслуживания |  |  |  |
| 5.5.1 | Пешеходная доступность до остановок общественного транспорта | м | + | + |

Приложение 1

Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий

| Отрасли промышленности | Предприятия (производства) | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Геологоразведочное хозяйство | Базы производственные и материально-технического снабжения | 40 |
|  | Производственные базы геологоразведочных эекспедиций при разведке на твердые полезные ископаемые с годовым объемом работ, тыс. руб.: до 500 | 32 |
|  | более 500 | 35 |
|  | Дробильно-сортировочные мощностью до 30 тыс. т в год | 20 |
| Деревообрабатывающая промышленность | Лесозаготовительные с примыканием к железной дороге МПС производственной мощностью до 400 тыс. м3/год: без переработки древесины | 28 |
|  | с переработкой древесины | 23 |
|  | Пиломатериалов, стандартных домов, комплектов деталей, столярных изделий и заготовок: при поставке сырья и отправке продукции по железной дороге | 40 |
|  | при поставке сырья по воде | 45 |
|  | Древесно-стружечных плит | 45 |
|  | Фанеры | 47 |
|  | Мебельные | 53 |
| Пищевая промышленность | Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, т/сут: до 45 | 37 |
|  | более 45 | 40 |
|  | Кондитерских изделий | 50 |
|  | Растительного масла производственной мощностью до 400 т переработки семян в сутки | 33 |
|  | Виноградных вин и виноматериалов | 50 |
|  | Маргариновой продукции | 40 |
|  | Плодоовощных консервов | 50 |
|  | Пива, солода | 50 |
|  | Этилового спирта | 50 |
|  | Водки и ликероводочных изделий | 50 |
| Мясомолочная промышленность | Мяса (с цехами убоя и обескровливания) | 40 |
|  | Мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных продуктов | 42 |
|  | По переработке молока производственной мощностью, т в смену: до 100 | 43 |
|  | более 100 | 45 |
|  | Сухого обезжиренного молока производственной мощностью, т в смену: до 5 | 36 |
|  | более 5 | 42 |
|  | Молочных консервов | 45 |
|  | Сыра | 37 |
| Заготовительное хозяйство | Мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные кормовые заводы, хлебоприемные предприятия | 41 |
|  | Комбинаты хлебопродуктов | 42 |
| Обслуживание сельскохозяйственной техники | По ремонту грузовых автомобилей | 60 |
|  | По ремонту тракторов | 56 |
|  | Станции технического обслуживания грузовых автомобилей | 40 |
|  | Станции технического обслуживания тракторов, бульдозеров и других спецмашин | 52 |
|  | Базы торговые областные | 57 |
|  | Базы минеральных удобрений, ядохимикатов | 35 |
|  | Склады химических средств защиты | 57 |
| Обслуживание и ремонт транспортных средств | По капитальному ремонту грузовых автомобилей мощностью 2-10 тыс. капитальных ремонтов в год | 60 |
|  | По ремонту автобусов с применением готовых агрегатов мощностью 1-2 тыс. ремонтов в год | 60 |
|  | По ремонту агрегатов легковых автомобилей мощностью 30-60 тыс. капитальных ремонтов в год | 65 |
|  | По производству запасных частей и ремонту транспортных средств, дорожной, лесной и строительной техники | 60 |
|  | Грузовые автотранспортные до 200 автомобилей при независимом выезде, %: 100 | 45 |
|  | 50 | 51 |
|  | Автобусные парки до 100 автобусов | 50 |
|  | Таксомоторные парки при количестве автомобилей до 300 | 52 |
|  | Грузовые автостанции при отправке грузов 500 - 1500 т/сут | 55 |
|  | Станции технического обслуживания легковых автомобилей при количестве постов: |  |
|  | 5 | 20 |
|  | 10 | 28 |
|  | Автозаправочные станции при количестве заправок в сутки: 200 | 13 |
|  | более 200 | 16 |
| Дорожное хозяйство | Дорожно-ремонтные пункты | 29 |
|  | Дорожные участки | 32 |
|  | То же с дорожно-ремонтным пунктом | 32 |
|  | То же с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи | 34 |
|  | Дорожно-строительное управление | 40 |
|  | Цементно-бетонные производительностью, тыс. м3/год: 30 | 42 |
|  | 60 | 47 |
|  | Асфальтобетонные производительностью, тыс. т/год: |  |
|  | 30 | 35 |
|  | 60 | 44 |
|  | Битумные базы: прирельсовые | 31 |
|  | притрассовые | 27 |
|  | Базы песка, гравия | 48 |
|  | Полигоны для изготовления железобетонных конструкций мощностью 4 тыс. м3/год | 35 |
| Издательская деятельность | Газетно-журнальные, книжные | 50 |

Приложение 2

Показатели минимальной плотности застройки площадок

сельскохозяйственных предприятий

| Производства |  | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Крупного рогатого скота | Молочные при привязном содержании коров |  |
|  | Количество коров в стаде 50-60 % |  |
|  | на 400 коров | 51* 45 |
|  | на 800 коров | 55 50 |
|  | Количество коров в стаде 90 % |  |
|  | на 400 коров | 51 45 |
|  | на 800 и 1200 коров | 55 49 |
|  | Молочные при беспривязном содержании коров |  |
|  | Количество коров в стаде 50,60 и 90 % |  |
|  | на 800 коров | 53 |
|  | на 1200 коров | 56 |
|  | Мясные и мясные репродукторные |  |
|  | на 800 и 1200 коров | 52** 35 |
|  | Выращивание телят, доращивания и откорма молодняка |  |
|  | до 3000 скотомест | 41 |
|  | Откорма крупного рогатого скота |  |
|  | на 1000 скотомест | 32 |
|  | на 2000 скотомест | 34 |
|  | Племенные |  |
|  | Молочные |  |
|  | на 400 коров | 45 |
|  | на 800 коров | 55 |
|  | Мясные |  |
|  | на 400, 600 и 800 коров | 40 |
|  | Выращивания ремонтных телок |  |
|  | на 1000 и 2000 скотомест | 52 |
| Свиноводческие | Товарные |  |
|  | Репродукторные |  |
|  | на 4000 голов | 36 |
|  | Откормочные |  |
|  | на 6000, 12000 голов | 39 |
|  | С законченным производственным циклом |  |
|  | на 2000 голов | 32 |
|  | на 4000 голов | 37 |
|  | на 6000 и 12000 голов | 41 |
|  | Племенные |  |
|  | на 100 маток | 38 |
|  | на 200 маток | 40 |
| Овцеводческие | Шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные на 2500 маток | 55 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Мясо-шерстные на 2500 маток | 66 |
|  | Откормочные на 2500 голов | 65 |
| Козоводческие | Пуховые на 2500 голов | 63 |
|  | Шерстные на 3600 голов | 64 |
| Коневодческие | на 50 голов | 38 |
|  | на 100 голов | 39 |
|  | на 150 голов | 40 |
| Птицеводческие | Яичного направления |  |
|  | на 200 тыс. кур-несушек | 28 |
|  | на 300 тыс. кур-несушек | 32 |
|  | Мясного направления |  |
|  | Бройлерные |  |
|  | на 3 и 6 млн. бройлеров: |  |
|  | зона промстада | 27*** 43 |
|  | зона родительского стада | 48 |
|  | зона ремонтного молодняка | 43/45 |
|  | зона инкубатория | 39/33 |
|  | зона убоя | 27/30 |
|  | Племенные |  |
|  | Яичного направления |  |
|  | Племзавод на 50 тыс. кур: зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка | 25 28 |
|  | Мясного направления |  |
|  | Племзавод на 50 тыс. кур: зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка | 25 25 |
| Звероводческие | Звероводческие (норка, лиса и др.) | 21 |
| Тепличные | Многолетние теплицы общей площадью: |  |
|  | 6 га | 54 |
|  | 12 га | 56 |
|  | 18, 24 и 30 га | 60 |
|  | Однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью до 5 га | 41 |