Пояснительная записка.

1   Ведение	……………3

2   Анализ современного состояния территории	……………5

2.1.    Размещение территории проектирования в планировочной структуре

города............................................................................................................5

2.2.    Анализ решений по развитию территории проектирования

в соответствии с ранее разработанной градостроительной и

градорегулирующей документацией……………………………………..5

2.3.    Современное использование территории проектирования	…………….7

2.4.    Охрана историко-культурного наследия...…………………………   … 9

2.5.    Планировочные ограничения развития территории проектирования….9

2.6.    Природно-экологические условия…….	…………….9

2.6.1. Климатическая характеристика……………………………………...........9

2.6.2. Гидрологическая характеристика ………….……………………...........12

2.6.3 Инженерно-геологическая характеристиа…………………………….. 12

2.7.   Оценка санитарно – экологического состояния окружающей среды…12

2.7.1.  Состояние воздушного бассейна…………..……………………………12

2.7.2. Состояние водного бассейна .. ………………………..…………...........14

2.7.3. Состояние почвенного покрова………………………………………… 15

2.7.4. Радиационная обстановка……………………………………………   . .16

2.7.5. Шумовая обстановка……………………………………………………..16

2.8.    Зоны с особыми условиями использования территории………………16

3  Проектные решения            …………………………………………………..17

3.1.   Основные направления развития архитектурно-планировочной

и функционально-пространственной структуры территории.…….…...17

3.2.   Параметры застройки проектируемого квартала……………………….18

4  Транспортное обслуживание территории                  ……………………...19

4.1.   Существующее и проектное положение                                   …………19

4.2.   Организация хранения индивидуального транспорта………………….20

5  Благоустройство. Озеленение.    ………………………………………        20

5.1. Разбивочный чертеж красных линий…………………….……………... 21

5.2. Вертикальная планировка и водоотвод

5.3.  Озеленение………………………………………………………………....21

6  Охрана окружающей среды………………………………………                22

7  Санитарная очистка территории……………………………….                25

8  Инженерное обеспечение  ……………………………………………..       27

8.1.   Водоснабжение……………………...……………………………………27

8.1.1.Общие положения……………………………………………………….27

8.1.2.Расчётные расходы воды………………………………………………..27

8.1.3.Система и схема водоснабжения…………………………………….….29

8.2.   Система и схема канализации…………………………………….…….30

8.2.1.Общие положения………………………………………………….……30

8.2.2.Расчётные расходы сточных вод………………………………….…….31

8.2.3.Система и схема канализации…………………………………….……..31

8.3. Дождевая канализация……………………………………………………31

8.4.   Теплоснабжение………………………………………………………….33

8.5.   Электроснабжение………………………………………………………..37

8.6.   Телефонизация………………………………………………………….  39

8.7.   Радиофикация…………………………………………………………… 40

9   Основные технико-экономические показатели….…...                          40-42

10 Исходные данные (прилагаемые)……………………………….

1. Введение

Разработка «Проекта планировки, проекта межевания с целью проведения работ по формированию земельных участков для строительства малобюджетного жилья для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан Партизанского городского округа в районе улиц Кутузова, Суворова в городе Партизанске» выполняется  по заказу администрации муниципального образования  Партизанского городского округа в соответствии:

1. Постановления №632-па от 13.07.2012г. администрации Партизанского городского округа «О разработке проекта планировки, межевания территории в городе Партизанске».

2. Муниципальный контракт №120300016713000010 88479 на выполнение работ по разработке проекта планировки, проекта межевания  с целью проведения работ по формированию земельных участков для строительства малобюджетного жилья для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан Партизанского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий» от 11марта 2013г.

3. Техническое задание на проект планировки, проект межевания с целью проведения работ по формированию земельных участков для строительства малобюджетного жилья для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан Партизанского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий» (Приложение №1 к муниципальному контракту   №120300016713000010 88479 от 11марта 2013г.).

4. Постановление №390-па от 16.04.2013г. администрации Партизанского городского округа «О включении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий Партизанского городского округа».

Проект выполняется в границах, определенных муниципальным контрактом  от 11марта 2013 № 120300016713000010 88479.

Разработка застройки территории выполняется на основании и  с учетом генерального плана Партизанского городского округа, Правил землепользования и застройки Партизанского городского округа, утвержденных Решением Думы Партизанского городского округа от 30 сентября 2011года №369.

В связи с нормативной документацией на проектирование и строительство и с требованиями на обустройство территории, включая инженерно-транспортное и культурно-бытовое обслуживание населения появилась необходимость разработки планировочного решения квартала с учетом его перспективного развития и зонирования в соответствии с действующими нормами, с разработкой проекта межевания последнего.

Проект планировки выполняется на топографической съемке М 1:2000, 1:500.

Проект планировки разработан в соответствии с Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНиП 11-04-2003, Инструкцией  о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98 и статей 41 - 43 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ

Перечень используемых нормативно-технических документов:

•  СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство.  Планировка и застройка городских и сельских поселений;

•  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

•  Градостроительный  кодекс  РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

•  Земельный кодекс Российской Федерации от 25октября 2001г. №136-ФЗ;

•  Жилищный кодекс Российской Федерации;

•  Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае (утв. Постановлением Администрации Приморского края от 21мая 2010г. №185-па);

•  Правила землепользования и застройки Приморского городского округа, утвержденные Решением Думы Партизанского городского округа от 30 сентября 2011г. №369 «Об утверждении правил землепользования и застройки Партизанского городского округа»;

•  СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу  РФ);

•  СП 30-101-98 Методические указания по расчету земельных участков в кондоминиумах.

•  Инструкцией  о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98.

Цель работы – жилищное строительство. Проект планировки определяет основную направленность развития рассматриваемой территории, её функционально-планировочную организацию и основные пути развития транспортной и инженерной инфраструктур. Целью проекта является обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, благоустройства территории, обеспечение инженерной инфраструктурой.

Проектные решения выполнены на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала проектной территории.

Проект планировки разработан на территорию ограниченную:

с юго-западной стороны – ул. Суворова

с юго-восточной стороны – проезд

с северо-восточной стороны – ул. Кутузова

с северо-западной стороны – ул. Кутузова и ул. Суворова

В данной работе задача проекта сформировать квартал жилой застройки на основе комплексного подхода с решением имущественно - правовых,  природоохранных  и иных вопросов. Выделить элементы планировочной структуры, установить красные линии, параметры планируемого развития элементов планировочной структуры, зоны и параметры застройки территории квартала с учетом перспектив развития систем социального, транспортного и инженерно-технического обеспечения. Установить границы территорий общего пользования, а также границы земельных участков, планируемых под жилую застройку.

- Анализ современного состояния территории

2.1.  Размещение территории проектирования в планировочной  структуре

города.

Проектируемая территория является частью кадастрового квартала 25:33:180112.

Проектируемая территория расположена в южной части города Партизанск и ограничена улицами Кутузова, Суворова и проездом.

Категория земель - земли населенных пунктов.

  - Анализ решений по развитию территории проектирования в

соответствии с ранее разработанной градостроительной и

градорегулирующей документацией.

Проект планировки выполнен с учетом и на основе следующей ранее выполненной градостроительной документации:

- Генерального плана муниципального образования Партизанского городского округа Приморского края;

- Правил землепользования и застройки Партизанского городского округа, утвержденных Решением Думы Партизанского городского округа от 30 сентября 2011г. №369 «Об утверждении правил землепользования и застройки Партизанского городского округа.

Данная территория на карте градостроительного зонирования территории Партизанского городского округа выделена как территориальная зона Ж2 - зона застройки многоквартирными жилыми домами в 2-5 этажей.

Зона  выделена для обеспечения правовых условий застройки жилых микрорайонов многоквартирными жилыми домами до 5 этажей включительно.

Основные виды разрешенного использования:

- многоквартирные жилые дома различных типов в 2-5этажей;

- блокированные жилые дома до 3этажей без приквартирных земельных участков;

- здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещения на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения;

- общежития;

- учреждения дошкольного воспитания;

- общеобразовательные учреждения;

- специальные и специализированные образовательные учреждения, учреждения начального профессионального образования;

- амбулаторно-поликлинические учреждения;

- отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социальной защиты населения, аптеки, поликлиники, кабинеты практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины, предприятия бытовых услуг;

- библиотеки;

- музеи, выставочные залы, галереи, учреждения культуры клубного типа многоцелевого и специализированного назначения;

- отделения банков;

- магазины;

- отделения связи, постовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка;

- площадки для индивидуальных занятий физкультурой и спортом;

- аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов инженерно-технического обеспечения города,

- объекты гражданской обороны;

- гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств, принадлежащих гражданам;

- учреждения отдыха и рекреационные территории (сады, скверы, парки, бульвары).

Условно разрешенные виды использования:

- разрешенные «по праву застройки» виды использования, имеющие параметры более или менее указанных в требованиях к застройке;

- гостиницы;

- офисы, отделения банков;

- предприятия общественного питания, в т. ч. встроенные или пристроенные к зданиям иного назначения;

- специализированные магазины;

Временные сооружения мелкорозничной торговли и обслуживания населения;

- бани, сауны общего пользования, фитнес-клубы;

- спортивно-оздоровительные центры и физкультурно-спортивные комплексы без открытых спортивных сооружений;

- культовые сооружения;

- ветеринарные лечебницы для мелких домашних животных;

- автозаправочные станции, авторемонтные и сервисные мастерские.

Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным):

- открытые автостоянки временного хранения транспорта;

- площадки для игр детей, площадки для отдыха взрослого населения;

- открытые площадки для занятий физкультурой и спортом;

- площадки для хозяйственных целей и выгула собак;

- площадки для установки мусоросборников;

- встроенные, подземные или полузаглубленные гаражи или стоянки из расчета не более 1место парковки на 1 квартиру;

- участки для учебно-опытной работы;

- хозяйственные постройки;

- сооружения локального инженерного обеспечения;

- отдельно-стоящие и пристроенные лаборатории;

- гаражи служебного транспорта, гостевые автостоянки;

- склады материалов и инвентаря;

- здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения.

Для условно разрешенных видов использования дополнительно:

- летние площадки предприятий общественного питания;

- вспомогательные сооружения для отправления культа;

- гаражи для служебного транспорта вместимостью не более двух боксов.

2.3 Современное использование территории проектирования

Местоположение.

Проектируемая территория расположена в южной части города г. Партизанск и ограничена улицами Кутузова, Суворова и проездом.

Землепользование.

Рассматриваемый участок в границах проектирования представляет собой  земли населенных пунктов.

В настоящее время на территории расположены отдельно стоящие жилые дома усадебного типа с приквартирными земельными участками: 8 жилых домов по ул. Кутузова и 6 жилых домов по ул. Суворова. По ул. Суворова три земельных участка находятся в собственности, остальные участки используются по договору.

Улично-дорожная сеть. Городской транспорт.

Улично-дорожная сеть г. Партизанска представлена улицами:

- общегородского значения: «Центральная – Ленинская – Патизанская – Гоголевская»;

- районного значения: ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Петра Кашина, ул. Московская (на участке дороги к «1-ой Шахте»), ул. Пушкинская;

- жилыми улицами и дорогами промышленно-коммунальных районов.

Существующая сеть улиц и дорог отражает характер освоения террито-

рии г. Партизанска. В хаотично существующей структуре улично-дорожной сети не отчетливо выражен принцип иерархичной последовательности построения улично-дорожной сети, а именно: местный проезд – жилая улица – районная магистральная улица – магистральная улица общегородского значения – внешние дороги. Исключение составляет улица общегородского значения «Центральная – Ленинская – Партизанская – Гоголевская», которая обеспечивает транспортную связь городских жилых районов между собой.

Улично-дорожная сеть проектируемой территории представлена ул. Кутузова, ул. Суворова и проектируемым проездом.

Улица Кутузова в жилой застройке является дорогой местного значения, имеет транспортную и пешеходную связь с ул. Партизанская.

По улице Кутузова проходит городской транспорт - автобусы, маршрутное такси.

Городской транспорт, проходящий по  улице Кутузова, находится в пешеходной доступности от территории проектирования. Это автобусный транспорт и маршрутное такси.

С центральной частью города проектируемый участок связан улицей районного значения - улицей Партизанская и улицей Ленинская. Данный проектируемый участок находится в пешеходной доступности от автобусной остановки.

Инженерная инфраструктура.

В инженерном отношении проектируемый участок не обустроен. Вдоль улицы Суворова и северо-восточной части рассматриваемого участка будет построена магистральная тепловая сеть от котельной №10 до котельной №23. На участке существующей застройки проходят подземные сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения.

В инженерном отношении проектируемый участок не подготовлен для строительства, но имеет возможность обеспечения от городских сетей и сооружений в соответствии с техническими условиями соответствующих служб.

Инженерно-геологические условия.

Рельеф рассматриваемой территории спокойный, ровный с понижением с юго-запада от улицы Суворова на  северо-восток к улице Кутузова с отметками в диапазоне 162.00 -143.00 м.

Территория согласно данным генерального плана в границах проектирования благоприятна для строительства.

2.4  Охрана историко-культурного наследия.

Историко-культурные ограничения отсутствуют.

  - Планировочные ограничения развития территории проектирования.

Участок территории проектирования  - это земли населенных пунктов и может использоваться в целях жилищного строительства.

К планировочным ограничениям на проектируемой территории можно отнести охранную зону ВЛ-6кВ (она составляет 20 метров - по 10метров в каждую сторону), охранную зону проектируемой теплосети (она составляет 10 метров - по 5метров в каждую сторону).

В этих зонах без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается строительство, капитальный ремонт,  реконструкция или снос зданий и сооружений, посадка и вырубка деревьев и кустарников и т.д.

Можно констатировать, что в соответствии со складывающейся функционально-планировочной структурой ограничений на рассматриваемой территории возможно формирование жилого квартала с транспортной структурой и системой торгового и социально-бытового обслуживания.

2.6.   Природно-экологические условия.

2.6.1  Климатическая характеристика.

Город Партизанск расположен в пределах юго-западной окраины системы Сихото-Алинь (горы Пржевальского), для которой характерно наличие столовых возвышенностей со средними высотами 500-700м. Они имеют куполовидные вершины и выпуклые склоны. Предгорья, обращенные к широкой долине р. Партизанская, покрыты широколиственным лесом.

Основными факторами, определяющими климат, являются: географическое положение, сложное строение поверхности и муссонный характер циркуляции атмосферы.

По схематической карте климатического районировании для строительства территории России г.Партизанск приурочен к району – II, подрайону – II Г.

В таблице 1 представлены сведения о температурном режиме по г. Партизанск за период 1928-96г.г.

Таблица 1

| Средняя температура по месяцам, ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| -13,2 | -9,9 | -2,8 | 5,3 | 11,3 | 15,1 | 19,4 | 20,2 | 14,5 | 7,4 | -2,2 | -10,4 |

Среднегодовая температура воздуха по району составляет +4,6ºС наиболее холодного периода – 16,9 ºС, наиболее теплого +26,3 ºС. Продолжительность периода с отрицательными температурами воздуха 143 дня.

Наиболее холодным месяцем является январь. Повышенные значения средних зимних температур этого района объясняются не только экранирующей ролью Сихотэ Алинь и отепляющим влиянием моря, но и наличием фоновых процессов.

В районе г. Партизанск зимой преобладают ветры северных направлений повторяемостью 60% и средней скоростью 5,5м/с. Летом господствуют южные ветры повторяемостью 45% и средней скоростью 3,2м/с (табл.2,3)

Таблица 2

| РУМБЫ | ЗИМА | ВЕСНА | ЛЕТО | ОСЕНЬ | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 59,9 | 27,7 | 14,1 | 37,6 | 35,3 |
| СВ | 11,9 | 5,8 | 4,9 | 7,8 | 7,7 |
| В | 1,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,4 |
| ЮВ | 1,5 | 6,6 | 9,6 | 4,4 | 5,4 |
| Ю | 4,2 | 26,7 | 45,1 | 16,4 | 22,7 |
| ЮЗ | 1,4 | 8,2 | 12,0 | 5,0 | 6,6 |
| З | 1,2 | 3,4 | 2,0 | 3,2 | 2,4 |
| СЗ | 18,1 | 18,9 | 9,7 | 23,2 | 17,5 |
| Штиль | 5,7 | 10,1 | 14,6 | 9,9 | 10,1 |

Таблица 3

| РУМБЫ | ЗИМА | ВЕСНА | ЛЕТО | ОСЕНЬ | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 5,5 | 4,1 | 2,2 | 3,9 | 4,5 |
| СВ | 3,6 | 2,3 | 1,6 | 2,4 | 2,7 |
| В | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,6 |
| ЮВ | 1,9 | 3,1 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| Ю | 2,8 | 4,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 |
| ЮЗ | 2,8 | 4,1 | 3,4 | 3,1 | 3,5 |
| З | 3,1 | 3,0 | 2,0 | 2,8 | 2,7 |
| СЗ | 5,2 | 4,3 | 2,2 | 4,0 | 4,1 |

В районе  г. Партизанска туманы наблюдаются преимущественно в летнее время. Так, в июне-августе отмечается 8-11 дней с этим явлением, за год-до 46 дней (табл.4).

Таблица 4

| Среднее количество дней с туманом (1936-1996г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,1 | 0,1 | 0,9 | 3,0 | 4,6 | 9,5 | 11,0 | 8,4 | 4,2 | 2,3 | 1,0 | 0,4 |

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере данного района 1 представленные в таблице 5, 6.

Повторяемость неблагоприятных для рассеивания примесей метеорологических параметров

Таблица 5

| Характеристика | Повторяемость,% |
| --- | --- |
| Наиболее неблагоприятные для города Направления ветра: зимой – С летом –Ю Штили Слабые ветры (0-1 м/с) Число дней с туманом | 60 45 10 29 12,5 |

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города

Таблица 6

| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, ºС | +25,5 |
| Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года, ºС | -14,4 |
| Среднегодовая температура наружного воздуха, ºС | +4,1 |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с. | 9,7 |

Таким образом, климатические особенности территории  способствуют интенсивным процессам очищения атмосферы.

Климат муссонный. Весна и осень сухие, лето жаркое, туманное и дождливое. Зима морозная, солнечная и малоснежная. Снег ложится в ноябре, сходит в апреле. Снеговой покров не превышает 0,2 м, глубина промерзания грунта – до 1,5-2,0 м. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой и минимальной температурой соответственно –10° и –33°. Самый теплый месяц – август. Среднемесячная температура в этот период составляет +20°, максимальная – +33°. Годовое количество осадков 560-1080 мм, основная масса их (до 80 %) выпадает в летний период, когда дуют устойчивые южные и юго-восточные муссоны.

2.6.2  Гидрологическая характеристика

Город Партизанск расположен в долине реки Партизанская, которая является основным источником водоснабжения города.  Территория проектируемого квартала расположена за пределами водоохранных зон водного объекта.

2.6.3  Инженерно-геологическая характеристика

Рельеф территории спокойный, с уклоном в северо-восточном направлении.

Территория проектируемого квартала расположена в южной части города, с абсолютными отметками поверхности от 162,0 м в юго-западной части до 143,0 м в северо-восточной части.

По  данным архивных материалов инженерно-геологических изысканий на участке присутствуют:

- почвенно- растительный слой;

- обломочная зона коры выветривания песчаников, выветрелых до щебенисто-дресвянистого грунта с супесчаным заполнителем до 35%. Щебень осадочных пород, размером 5-7см, низкой прочности. Грунт с запахом сероводорода, водонасыщенный.

Глубина сезонного промерзания составляет 1,43м.

  - Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды.

Экологическое обоснование проектных решений направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих законодательно - нормативным требованиям.

В настоящем разделе рассматривается загрязнение различных компонентов окружающей среды – атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, а также воздействие отдельных физических факторов – шум, радиация, электромагнитное излучение. В основу раздела положены материалы доклада об экологической ситуации в Приморском крае в 2011году, подготовленного Администрацией Приморского края, во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 06 декабря 2010 года №Пр-3534 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года, по поручению Губернатора Приморского края В.В. Миклушевского

2.7.1  Состояние воздушного бассейна

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха  осуществляется в семи городах Приморского края в том числе в г. Партизанск, Приморским управлением  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и ведомственной лабораторией федерального государственного предприятия «Дальневосточный завод «Звезда» в г. Большой Камень.

При этом осуществлялся контроль за содержанием в воздухе взвешенных веществ (пыль), диоксида серы, растворимых сульфатов, оксида углерода, диоксида и оксида азота, аммиака, сероводорода,  бенз(а)пирена и тяжелых металлов.

Больше всего воздух в городах края загрязнён бенз(а)пиреном, окислами азота, формальдегидом и взвешенными веществами, среднегодовые концентрации которых представлены на рисунке 1.

Рис. 1 Среднегодовое содержание загрязняющих веществ в воздухе городов Приморского края в 2011 году

В 2011 году, по сравнению с 2010 годом,  среднегодовые концентрации бенз(а)пирена  уменьшились в городе Партизанск .

Среднегодовые концентрации диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, аммиака и тяжелых металлов не превышали допустимых норм.

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, связано с реализацией предприятиями края мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ.

Список предприятий - основных источников загрязнения атмосферного воздуха в г. Партизанск приведен в таблице 7.

Перечень предприятий - основных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Таблица 7

| № п/п | Наименование предприятия | Город (населенный пункт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | СП Партизанская ГРЭС филиал ОАО «ДГК» | Партизанск |
| 2 | Тепловой район «Партизанский» КГУП «ПРимтеплоэнерго» | Партизанск |

Неблагополучное экологическое состояние воздушного бассейна в г. Партизанск обусловлено большим  количеством  автотранспорта и большими объёмами выбросов производственных объектов, но учитывая, что территория проектируемого квартала находится на значительном удалении от основных стационарных источников аэротехногенного загрязнения и не примыкает к транспортным магистралям с высокой интенсивностью движения, уровень загрязнения атмосферного воздуха на его территории можно оценить как низкий.

2.7.2  Состояние водного бассейна

Для централизованного водоснабжения Партизанского городского округа используются источники водоснабжения  из рек Партизанская, Постышевка. Олений ключ, расположенные в г. Партизанске, из реки Партизанская в с. Углекаменск, из рек Белая и Мельники в с. Авангард. Для проектируемого района источником водоснабжения является река Партизанская.

Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Приморскому краю  в г. Партизанске ведется ежемесячный мониторинг качества питьевой воды в пяти точках разводящей водопроводной сети и контроль качества питьевой воды при проверках объектов в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Из общего числа исследований проб в январе-феврале 2013г. 6,4% проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям(мутности) и 9,5% проб воды не соответствовали по микробиологическим показателям. Как было заявлено властями Приморья, более 193млн рублей предусмотрено в краевом бюджете на реализацию программы «Чистая вода» в крае в 2013году.

Перечень предприятий – основных источников загрязнения водных объектов

Таблица 8

| Наименование предприятия | Объем сбросов загрязненных сточных вод, всего, млн. м3 | Объем сбросов заг-рязненных сточных вод без очистки, млн. м3 | Основные сбрасываемое загрязняющее вещества | Количество сбрасываемого загрязняющего вещества, тыс. т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Теплосетевая компания» г.Партизанск | 0,96 | 0,06 | Взвешенные вещества | 0,075 |
|  |  |  | БПК полное | 0,118 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 0,011 |

2.7. 3. Состояние почвенного покрова.

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах промышленных предприятий, котельных, автотранспорта и т.д.

Приморским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 2011 году проведено обследование почв               г.Партизанска (в том числе прилегающих районов в радиусе 30 км).  В 60 пробах почвы были определены следующие токсиканты промышленного происхождения: тяжелые металлы (свинец, медь, цинк, никель, кадмий, кобальт, марганец) в валовых, водорастворимых и подвижных формах, валовая ртуть, мышьяк, обменные сульфаты. В 30 пробах определено содержание бенз(а)пирена.

Загрязняющие вещества в почвы поступают с выпадениями их из атмосферного воздуха и с атмосферными осадками.

Основные источники загрязнения атмосферы города Партизанска  - предприятия теплоэнергетики, угольной промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорт.

Результаты анализов на  валовое содержание тяжелых металлов показали, что почвы г. Партизанска частично загрязнены  только марганцем.

В г. Партизанске превышение санитарных норм содержания марганца зарегистрировано только в одном случае и его содержание составило 1,3 ПДК.

Почвы г. Партизанска в радиусе 30 км относятся к допустимой категории загрязнения.

Анализ средних значений тяжелых металлов по годам обследования показывают, что  в г. Партизанске накопления их не наблюдается.

Результаты обследования  на валовое содержание мышьяка в почвах показали, что почвы г. Партизанска не загрязнены мышьяком, его валовое содержание не превысило санитарные нормы.

Превышение санитарных норм по бенз(а)пирену обнаружено в                   г. Партизанске в одной пробе, отобранной в 2-х км к югу от территории города, и его концентрация составила 1,7 ПДК.

Почвы г. Партизанска не загрязнены обменными сульфатами.

2.7. 4.  Радиационная обстановка

По данным Роспотребнадзора по Приморскому краю, радиационная обстановка на территории Приморского края с 16 по 22 марта 2013года по результатам радиологических исследований дозиметрических, гамма, бета-спектрометрических, радиометрических удовлетворительная.

Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности (природный радиационный фон) не превышает величины характерной для Приморского края и составляет в среднем по краю -0,12мк3в/час.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» и его филиалами выполнялись исследования проб: воды(4),пищевых продуктов(11), проб радона в воздухе помещений и территории (40), определение природного радиационного фона. Количество проведенных исследований:

-радиометрических-49;

-гамма-,бета- спектрометрических-20;

-дозиметрических-1101.

По результатам исследований превышений гигиенических нормативов не выявлено.

2.7.5  Шумовая обстановка.

Учитывая, что территория проектируемого квартала достаточно удалена от центра, где расположены предприятия,офисы,места культурного досуга, транспортные  магистрали,  значительно удалена от основных стационарных источников  шума ,возможно считать,что уровни шума, в основном, соответствуют нормативным параметрам,  установленным СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки».

2.8.  Зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории проектирования установлены  зоны  с особыми условиями использования  территории: санитарно-защитные зоны объектов.

На проектируемой территории объекты, для которых установлены санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» отсутствуют.

3.  Проектные решения.

3.1.   Основные направления развития архитектурно-планировочной

и функционально-пространственной структуры территории.

Освоение проектной территории предлагается вести путем формирования на ней комплексной застройки с учетом природных факторов и с учетом планировочных ограничений.

Проектом планировки в границах проектирования предусматриваются следующие зоны:

-  зона жилой застройки;

- зона зеленых насаждений общего пользования и специального назначения;

- зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

Жилая зона включает в себя зону застройки многоквартирными жилыми домами в 2-5 этажей.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры является структурным элементом комплексной застройки и состоит из улично-дорожной сети разного уровня и объектов инженерной инфраструктуры.

Зона зеленых насаждений общего пользования предназначена для снижения техногенного воздействия на жителей квартала.

Зона специального назначения предназначена для санитарно-защитной зоны от источников шума и загрязнения.

Границами проектируемой территории являются проектируемые красные линии улицы. Кутузова, улицы Суворова и границы проектируемого второстепенного проезда.

На проектируемой территории части квартала ориентировочной площадью 5,7 га формируется жилая застройка с населением 1050 жителей. Основными элементами комплексной застройки предусматриваются среднеэтажные многоквартирные жилые дома.

Согласно технического задания проектом планировки предусмотрено размещение трех 48 квартирных жилых дома и двух 90 квартирных жилых дома в 5 этажей, в том числе I очередь  - два 48 квартирных жилых дома

Жилые многоквартирные дома приняты с озелененными дворовыми территориями, с детскими площадками, площадками отдыха и физкультурными площадками.

Расчетная численность проектного населения принята 1050 человек, I очередь - 228 человек при жилищной обеспеченности 18 м2 общей площади на одного жителя.

Обеспеченность жителей рассматриваемой территории зелеными насаждениями принимается 6,0 кв.м/чел. Организованные зеленые насаждения помогают в создании единой комплексной застройки, активно участвуют в объемно-пространственном решении жилого квартала, а также в формировании улично-дорожной сети.

В проекте предлагается традиционная система мусороудаления  с жилых территорий. Для каждой группы жилых домов предусмотрены хозяйственные площадки для мусоросборных контейнеров с соблюдением санитарных норм.

Вся планировочная структура территории в границах проектирования подчинена основной цели проекта: обеспечение комфортных  условий проживания и жизнедеятельности человека, обеспечение благоприятной экологической обстановки, улучшение качества жизни, пропаганда здорового образа жизни, двигательная активность, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, а также обеспечение проживающих объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории, обеспечение визуальных связей между застройкой и окружающим ландшафтом.

3.2.  Параметры застройки проектируемого квартала.

Параметры застройки территории квартала установлены на основании               функционального зонирования территории, планировочных ограничений.

На территории проекта планировки предполагается строительство среднеэтажной жилой застройки - трех 48 квартирных 3-х этажных жилых домов и двух 5-ти этажных 90 квартирных жилых домов, в том числе I очередь строительства  - два 48 квартирных 3-х этажных жилых дома.

Титульный список жилых домов

Таблица 9

| № на плане | Характеристика жилого дома | Показатели на один дом |  | Количе-ство домов | Показатели по всем домам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, м2 | Количе- ство квартир |  | Общая площадь, м2 | Количе- ство квартир |
| 1,2,3 | 48-ми квартирный 4-х секционный, 3-х этажный жилой дом | 2062,65 | 48 | 3 | 6187,95 | 144 |
| 4,5 | 90 квартирный , 3-х секционный, 5-ти этажный жилой дом | 4289,5 | 90 | 2 | 8579,0 | 180 |
|  | Итого в границах проектирования | - | - | 5 | 14766,95 | 324 |

Расчет потребности площадок на один дом

48 квартирный жилой дом: численность населения - 114 человек

90 квартирный жилой дом: численность населения 236человек

Таблица 10

| - № - п/п | - Наименование | - Удельные размеры площадок, м2/чел | - ед. изм. | - Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 48кв. жилой дом | - 90кв. жилой дом |
| - 1 | - Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | - 0,7 | - м2 | - 80 | - 165 |
| - 2 | - Для отдыха взрослого населения | - 0,1 | - м2 | - 12 | - 24 |
| - 3 | - Для занятий физкультурой | - 2,0 | - м2 | - 228 | - 472 |
| - 4 | - Для хозяйственных целей | - 0,3 | - м2 | - 34 | - 71 |
| - 5 | - Для стоянки автомашин | - 0,8 | - м2 | - 91 | - 189 |
|  | - Итого: |  |  | - 445 | - 921 |

4.   Транспортное обслуживание территории.

4.1 Существующее и проектное предложения.

Проектируемая территория со всех сторон ограничивается сетью улиц и проездов:

с юго-западной стороны – ул. Суворова

с юго-восточной стороны – проектируемый проезд

с северо-восточной стороны – ул. Кутузова

с северо-западной стороны – ул. Кутузова и ул. Суворова

Въезды на территорию предусматриваются со всех ограничивающих проездов и обеспечивают нормативные требования по их размещению в условиях реконструируемой территории.

Проектируемый проезд с улицы Кутузова предназначен для проезда транспортных средств к  жилым домам, общественным зданиям и другим объектам городской застройки внутри квартала.

Проезд предусматривается как основной шириной 5,5 метров, число полос - 2, ширина пешеходной части тротуара - 1м.  (таблица 8 СП 42.1330.2011).         Наибольший продольный уклон составляет  90%о.

Проектируемый проезд с улицы Суворова предназначен для проезда транспортных средств к  проектируемым жилым домам.

Проезд предусматривается как второстепенный  шириной 3,5 метров, число полос - 1, ширина пешеходной части тротуара - 0,75м  (таблица 8 СП 42.1330.2011). Наибольший продольный уклон составляет  90%о.

На участках проездов с уклоном 90%о необходимо устанавливать знаки ограничения скорости 40км/ч (п.4.21 таблица 10 СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»).

Для подъезда к жилым домам пожарных машин ширина проездов принята 6 метров, расстояние от края подъезда до стены здания - 5м (ФЗ РФ от 22 июля 2008г. N123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, статья 67).

С центральной частью города проектируемая территория связана по ул. Кутузова и магистралью районного значения - ул. Партизанская.

Улица Кутузова, улица Суворова – дороги местного значения.

В красных линиях ул. Кутузова шириной 35м, ул. Суворова шириной 20 м с шириной проезжей части 6.0 м, имеют две полосы для движения.

В транспортном отношении квартал обслуживается автобусным движением и маршрутным такси.

Городской транспорт, проходящий по  улице Кутузова, находится в пешеходной доступности от территории проектирования.

Площадь жилого квартала в границах проектирования ориентировочно 5,7 га.

Протяженность проездов: основного - 276м, второстепенных шириной 3,5м - 146м,  протяженность проездов шириной 6м - 520м.

Площадь проездов в границах рассматриваемой территории 5149 м2.

4.2 Организация хранения индивидуального транспорта

Для временного хранения индивидуального транспорта предусмотрены открытые стоянки из расчета 0,8м2 /чел. Расстояние от жилых домов до стоянок - не более 10м (таблица 10 СП 42.13330.2011).

5.   Благоустройство. Озеленение.

5.1. Разбивочный чертеж красных линий

Плановое положение существующих улиц и застройки явилось основой для принятия направлений осей вновь проектируемых проездов.

На плане планировки территории лист ППТ-1 дана ширина улиц и дорог в красных линиях.

Ширина улицы ул. Суворова - 20м,  ул. Кутузова - 35м.

5.2. Вертикальная планировка и водоотвод.

Вертикальная планировка участка выполняется с учетом сформировавшегося рельефа застраиваемой территории на основании существующих и проектных отметок, а также исходя из необходимости максимального сохранения существующих зеленных насаждений.

Водоотвод ливневых и талых вод планируется от зданий вдоль проездов в предполагаемую ливневую канализацию.

5.3. Озеленение.

Зеленые насаждения играют важную градостроительную, экологическую и эстетическую роль в формировании городской среды. Являясь органичной частью городской планировочной структуры, они выполняют санитарно-гигиенические, декоративно-планировочные и рекреационные функции.

Проектирование новой застройки должно проводиться с учетом оценки современного состояния и максимального сохранения  существующего растительного покрова (зеленых насаждений, газонов). Снос зеленых насаждений    на    участке   объекта     строительства  (реконструкции) должен осуществляться на основе проектной документации с компенсацией в пределах рассматриваемого микрорайона. Объемы, характер и место проведения работ по компенсационному озеленению определяются в каждом конкретном случае.

По функциональному назначению зеленые насаждения квартала относятся к насаждениям ограниченного пользования (посадки на территории жилой застройки), специального назначения (озеленение улиц) и общего пользования (озеленение территории объекта общественного назначения).

Зеленые насаждения ограниченного пользования включают озелененные территории жилой застройки, детских и учебных заведений, медицинских учреждений, спортивных сооружений. В системе озеленения территории этой группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта, оздоровления среды и улучшения микроклимата. В районе сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников.

Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

При создании цветников можно широко использовать местные многолетние виды растений.

В соответствии с требованиями п. 2.11 CНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  для вновь размещаемых объектов капитального строительства норма по озеленению территории земельного участка жилого здания составляет не менее 10% территории и не менее 6,0 м2 на человека.

В площадь участков озеленения территории включаются площадки для отдыха, для игр детей.

Общая площадь зеленных насаждений, озелененных и благоустроенных территорий в границах проектирования составляет 5,7га.

Для 48 квартирного жилого дома площадь озеленения должна быть не менее 684м2, для 90 квартирного жилого - не менее 1416м2.

Общая площадь зеленых насаждений для проектируемых многоквартирных жилых домов должна быть не менее 4884м2, в том числе для жилых домов I очереди строительства - 1368м2.

- Охрана окружающей среды.

Проектные предложения проекта планировки направлены на обеспечение экологической безопасности и создание благоприятной среды жизнедеятельности человека.

Основным принципом формирования пространственной концепции жилого района является приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач.

Оптимизация экологической обстановки при разработке документации по планировке территории достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

Территория проектирования с точки зрения обеспечения экологической безопасности является наиболее благоприятной в проектируемом районе т.к. достаточно удалена от основных источников негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Проектируемый район расположен в территориальной жилой зоне, размещение производственных и коммунальных объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, не предусматривается.

Озеленение проектируемых земельных участков предполагается устройством газонов, сезонных цветников и дополнительной посадкой деревьев и кустарников.

Площадь озелененной территории должна составлять, как правило не менее 25% площади территории земельного участка (п.7.4 СП 42.13330.2011).

Жилая застройка запроектирована с учетом санитарных разрывов между зданиями, требованиями к инсоляции, и возможностью размещения инфраструктурных элементов  – площадок отдыха, контейнерных площадок и т.д.

Для временного хранения легковых автомобилей возле каждого жилого дома предусмотрены открытые стоянки с твердым покрытием, расположенные от жилых домов на расстоянии, не превышающем нормативного.

В проекте выполнен комплекс работ по обоснованию развития инженерной инфраструктуры.

В целях снижения негативного воздействия на поверхностные воды предусмотрено твердое покрытие проездов и парковки автотранспорта.

Для поддержания комфортного проживания жителей в проектируемом квартале и экологической безопасности проектом предусматривается обеспечение своевременного вывоза загрязняющих атмосферный воздух отходов с соответствующей территории хозяйственной и иной деятельности на городской полигон твердых бытовых отходов.

Мероприятия, направленные на уменьшение и предотвращение негативных воздействий на земельные ресурсы.

Участок в рассматриваемом районе по гидрогеологическим условиям пригоден для размещения жилых домов. Для геологической среды и подземных вод объект опасности не представляет.

На проектируемом участке имеется растительный грунт. Снятый с площадки застройки до начала строительства растительный грунт складируют в бурты и используют по окончании строительства для озеленения прилегающей территории.

Проезды и площадки предусматриваются с твердым покрытием, что защищает  почвы от загрязнения поверхностными водами.

Посев многолетних трав защищает почву от размыва поверхностными водами.

При строительстве запрещается слив масел при эксплуатации грузоподъемных механизмов и автотранспорта, а также сточных вод на рельеф;

Слив воды со стройплощадки производится в дождевую канализацию;

Селективный сбор, временное хранение  и размещение строительных отходов осуществляется согласно «Технологическому регламенту обращения со строительными отходами» с учетом класса опасности отходов. Для временного хранения строительных отходов организуются  специально оборудованные места временного хранения (контейнеры, площадки);

Принятые решения, направленные на охрану и рациональное использование земельных ресурсов соответствуют требованиям экологических и санитарно-гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

С целью предотвращения негативного воздействия на атмосферный воздух при производстве строительных работ предусмотрены следующие меры:

-осуществляется контроль работы строительной техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;

-обеспечивается рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

-запрещается сжигание на строительной площадке строительных отходов;

-профилактический ремонт и обслуживание строительных механизмов  производится на специально отведенных площадках в удалении от жилой застройки.

Обеспечение допустимых концентраций вредностей в приземном слое предусматривается за счет рассеивания их в атмосферном воздухе.

Организация дополнительных озелененных площадей обеспечивает экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышает комфортность микроклимата.

Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод.

В целях защиты поверхностных, подземных вод и водоемов от загрязнения предусматриваются:

- водоснабжение проектируемых жилых домов - от существующих наружных сетей водопровода;

- водоотведение  проектируемых жилых домов в  существующие наружные сети канализации;

- сточные воды отводятся в наружные сети по трубопроводам, заделка стыков которых предусматривается герметичной, не допускающей утечки сточных вод, и соответственно, загрязнения окружающей почвы и подземных источников. Канализационные колодцы устраиваются герметичными, не допускающими утечки стоков в грунт.

- при необходимости водоотлива при устройстве траншей и котлованов, водоотлив устраивается в существующую канализацию.

- при строительстве - установка биотуалетов;

- сброс воды от промывки  тепловой сети в существующую канализацию.

Мероприятия по сохранности  растительного и животного мира.

При производстве строительных работ предусмотрены мероприятия от вредного влияния на окружающую среду:

- не допускается непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника;

- временные автомобильные дороги должны устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности.

Проектом предусмотрено озеленение территории посадкой деревьев, кустарников, посевом многолетних трав.

Воздействие на животный мир при реализации объекта  отсутствует.

Мероприятия по уменьшению негативных воздействий отходов

на состояние окружающей среды.

Сбор мусора от уборки территории производится на специально оборудованной площадке с твёрдым покрытием, имеющей свободный доступ для загрузки и вывоза на полигон ТБО.

- Санитарная очистка территории.

В г. Партизанске бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальный предприятий, специфические отходы потребления и производства (подлежащие захоронению), собираются по планово-регулярной системе и транспортируются для обезвреживания.

Накопление отходов контролируется управляющими компаниями. Система сбора отходов контейнерная.

Транспортировка твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритных отходов (КГО) осуществляется специализированным предприятием.

Размещение отходов производится на городском полигоне твердых бытовых отходов, расположенном в северо–восточной части г. Партизанска.  Полигон твердых бытовых отходов (ТБО)  отвечает  требованиям действующего законодательства. Данный полигон покрывает потребности в утилизации ТБО всего Партизанского городского округа. Из населенных пунктов округа г. Партизанск, с. Авангард, с. Углекаменск и с. Казанка   вывоз мусора от площадок сбора ТБО на полигон ТБО осуществляется специализированными машинами ежедневно. Из остальных населенных пунктов вывоз мусора осуществляется специализированными машинами периодично.

Санитарно-защитная зона свалки – 500м.

Нормы накопления твердых бытовых отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением составляют  190-225 кг на 1чел. в год (СП 42.13330.2011 Приложение М «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Годовой объем отходов составит 1546,6м3, в том числе:

I очередь - 1, 9 (114×2)=433,2 м3

II очередь - 1, 9 (114+236×2)=1113,4 м3

Рекомендуется система несменяемых контейнеров, как более экономичная. Расчет списочного числа контейнеров емкостью 1,1 м3 выполнен по формуле:

К=Пгод×t×k1×k2365×V

где:  Пгод - годовое накопление ТБО, м3

t - периодичность удаления отходов, сутки, принимаем 1 раз в сутки

k1 - коэффициент неравномерности накопления отходов k1=1,25

k2 - коэффициент, учитываюший ремонт контейнеров,    k2 =1,05

V - вместимость контейнеров, м3

К=1546,6×1×1,25×1,05365×1,1=5, в том числе:

I очередь К=433,2×1×1,25×1,05365×1,1=2

II очередь К=1113,4×1×1,25×1,05365×1,1=3

Количество необходимых контейнеров составляет 5 единиц, в том числе:

I очередь - 2 единицы

IIочередь - 3единицы

Крупногабаритные отходы принимаются в размере 5% в составе твердых бытовых отходов, годовой объем составит 77,3 м3, в том числе I очередь - 21,7 м3, II очередь - 55,7м3.

Поэтому на проектируемой территории для крупногабаритных отходов предлагается разместить 1 контейнер емкостью 11 м3 и осуществлять вывоз мусора  по мере накопления.

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в  жилых зданиях, осуществляется в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

Утилизация трупов павших животных  осуществляется в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469. На городской свалке имеется специально выделенная карта для захоронения павших животных.

Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.).

Летняя и зимняя уборка территории   должна осуществляться в соответствии с Регламентом зимнего и летнего (санитарного) содержания улично-дорожной сети Партизанского городского округа, утвержденным постановлением Главы администрации Партизанского городского округа.

Вывоз отходов, образующихся при проведении ремонтных и реконструкционных работ в жилых зданиях, обеспечивается самими жильцами, в соответствии с  Генеральной схемой санитарной очистки, утвержденной Главой администрации  Партизанского  городского округа. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специализированное предприятие по размещению твердых бытовых отходов.

- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

8.1. Водоснабжение

8.1.1. Общие положения

Проект разработан на основании ТУ-143 от 19.03.2013г, выданных ООО «Теплосетевая компания» г.Партизанск и в соответствии с требованиями

- СНиП 2.04.02-84*   Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные;

- СНиП 2.04.03-85  Канализация. Наружные сети  и сооружения;

- СНиП 2.07.01-89*  Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений.

При разработке схемы водоснабжения предусмотрено максимальное использование существующих сетей. Предусматривается централизованное водоснабжение и водоотведение проектируемого микрорайона.

8.1.2.  Расчетные расходы воды

Удельные среднесуточные нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты в соответствии со степенью благоустройства зданий по нормативам СНиП 2.04.02-84. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых  зданиях.

В проектируемых жилых  зданиях предусматривается полное санитарно-техническое благоустройство, при котором здания оборудуются водопроводом, канализацией и  горячим водоснабжением.

Расчетные расходы воды питьевого качества приведены в таблице № 1.

Расчетные расходы воды питьевого качества на расчетный срок

Таблица №11

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, тыс.чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Расход воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новый жилой фонд 1 очередь |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка Жилой дом 48 квартирный | 0,114 | 230 | 26.22 |
| 2 | Жилой дом 48 квартирный | 0,114 | 230 | 26.22 |
| Итого: |  |  |  | 52.44 |
| 3 | Полив зеленых насаждений | 0,228 | 70 | 15.96 |
| 4 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 5.24 |
|  |  |  | Всего: | 73.64 |
| 2 очередь |  |  |  |  |
| 5 | Жилой дом 48 квартирный | 0,114 | 230 | 26.22 |
| 6 | Жилой дом 90 квартирный | 0,236 | 230 | 54.28 |
| 7 | Жилой дом 90 квартирный | 0,236 | 230 | 54.28 |
| Итого: |  |  |  | 134.78 |
| 8 | Полив зеленых насаждений | 0.586 | 70 | 41.02 |
| 9 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 13.48 |
|  |  |  | Всего: | 189.28 |

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления Qсут.m, м3/сут:

Qсут.т=Kсут.т⋅Qсут=1,3×262.92=342 м3сут,

где Ксут.m – коэффициент суточной неравномерности, принимается 1,3.

Расчетный часовой расход воды qч, м3/ч:

qч=Кч.тах⋅Qсут.т24=2.8⋅34224=39,9 м3ч,

где Кч.max – коэффициент часовой неравномерности, принимается 2.8.

Суммарные расходы воды питьевого качества на расчетный срок

Таблица № 12

| Наименование потребителей | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное водопотребление, м3/ч (К=2.8) |
| --- | --- | --- |
| Население | 187.22 | 21.8 |
| Неучтенные расходы 10% | 18.72 | 2.1 |
| Поливочные нужды | 56.98 | 6.6 |
| Итого: | 262.92 | 30.5 |

Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно п.2.13 таб.6 СНиП 2.04.02-84* и отображены в таблице №4. Расходы воды на внутренне пожаротушение - согласно п.6.1 таб.1СНиП 2.04.01-85*.

Таблица № 13

| Проектный срок | Население, тыс. чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, час | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок | 0,814 | 1 | 3 | 1 х 10 + 2,5 | 135 |

Таким образом, расход воды на наружное пожаротушение на расчетный срок составит  – 12,5 л/с; дополнительно принят расход на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с. Общий расход воды при 3х часовом тушении пожара - 135 м3/сут.

8.1.3. Система и схема водоснабжения.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная.

Водоснабжение района застройки осуществляется от действующей сети   в существующих колодцах по улице Кутузова  и Суворова. Точки подключения водоснабжения:

Поз. 1,2- существующий колодец ВК-1, установка колодцев ВК-3, ВК-4.

Трубопровод D=50мм.

Поз. 3,4,5- существующий колодец ВК-2, установка колодцев ВК-5,ВК-6.

Трубопровод D=100мм.

В связи с реконструкцией участок водопровода от колодца ВК-2 до колодца ВК-7 заменяется на D=150мм.

Для более стабильного водоснабжения района застройки,  согласно ТУ-143 -ООО «Теплосетевой компании», установить на линии ХФЗ, 2-й подъем (водозабор «Южный») центробежный насос производительностью не менее 300м3/час.

Необходимые напоры в системе хоз - питьевого водопровода -20м.

Горячее водоснабжение – местное, от электроводонагревателей на 30-100 литров.

Пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов  централизованной сети водопровода.

Для обеспечения противопожарных мероприятий на существующей сети  установлены  пожарные гидранты, в соответствии с пунктом 8.16 СНиП  2.04.02-84. Наружное пожаротушение района застройки производится от существующих пожарных гидрантов, расположенных  по адресам

ул. Кутузова д. 40, д. 50, д. 54 и ул. Суворова д. 9.

Пожарные  гидранты располагаются с учетом обеспечения возможности проезда и подъезда пожарной техники к ним.

Сети водопровода (вводы в дома, и прокладка наружного водопровода)

рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ф63-110-160мм по ГОСТ 18599-2001.

Санитарная охрана водопровода обеспечивается санитарно-защитной полосой, в пределах которой должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.) Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода при отсутствии грунтовых вод - не менее 5метров.

Допускается сокращение ширины полосы при прохождении водопровода по застроенной территории, по согласованию с центром госсан-эпидемиологического надзора.

Протяженность проектируемых сетей водопровода    -  670м.

8.2.  Хозяйственно-бытовая канализация

8.2.1. Общие положения

Проект выполнен согласно :

ТУ-143 от 19.03.2013г, выданных ООО «Теплосетевая компания»

и на основании  и в соответствии с действующими нормами и правилами:

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

В схеме канализации решены проблемы водоотведения на расчетный срок строительства. Проектируется бытовая канализация-отвод сточных вод от  санприборов, установленных в кухнях и санузлах. Сточные воды направляются централизованно - в существующие наружные сети канализации. Точка подключения - существующий канализационный колодец КК-1 по ул. Кутузова.

8.2.2. Расчетные расходы сточных вод

Удельные показатели по водоотведению от жилой застройки приняты равными нормам водопотребления. Расходы сточных вод равны расходам воды без учета затрат на поливку зеленных насаждений (см. таблицу № 5).

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок

Таблица № 14

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, тыс.чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Расход воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новый жилой фонд |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка 1очередь | 0.228 | 230 | 52.44 |
| 2 | Многоквартирная жилая застройка 2очередь | 0.586 | 230 | 134.78 |
| Итого: |  |  |  | 187.22 |
| 3 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 9.4 |
| Всего: |  |  |  | 196.62 |

8.2.3. Система и схема канализации.

Система канализации принята неполная раздельная.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых зданий квартала самотечными сетями отводятся в проектируемую канализационную сеть.

Далее сточные воды  направляются в существующий канализационный колодец  КК-1по ул. Кутузова.

Санитарно-защитная  полоса для сети канализации составит  -  3метра.

согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200.03 «Сан-защитные зоны и сан классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Протяженность сети канализации составит    - 630 метров.

Более детальная разработка  систем водоснабжения и водоотведения территории микрорайона будет произведена на последующих этапах проектирования.

# 8.3.  Дождевая канализация

Расходы дождевых стоков.

Количественная характеристика поверхностного стока рассчитана согласно рекомендациям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий.

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории водосбора, определен как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и холодный (ноябрь-март) периоды года с общей площади водосбора по формуле (4) рекомендаций:

Wг=Wд+Wт+Wм,

Где: WД , WТ   и WМ - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных  вод, в м3.

Среднегодовой объем дождевых (WД ) и талых (WТ ) вод,  в м3, определен по формулам (5) и (6) п. 5.1.2  рекомендаций:

Wд=10⋅hд⋅ψд⋅F=10×666×2.7×0.8=14385 м3/год

Wт=10⋅hт⋅ψт⋅F=10×128×2.7×0.6=2074 м3/год

где:  F – общая площадь стока на расчетный срок, F=2.7 га;   hД - слой осадков за теплый период года, hД = 666 мм (определен по таблице 2 СНиП  23-01-99 «Строительная климатология»);    h Т - слой осадков за холодный период года; hТ =128 мм  (определен по таблице 1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»);  YД   и YТ - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно, определен как средневзвешенная величина согласно указаниям п.п. 5.1.3 - 5.1.5 рекомендаций.

Общий годовой объем поливомоечных вод  (WМ), в м3, стекающих с площади водосбора определен по формуле (7) п. 5.1.6. рекомендаций:

Wм=10⋅m⋅k⋅ψм⋅Fм=10×0.4×60×0.5×0.7=84 м3/год,

где: m -  удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий;  при уборке территории принимается 0.4-0.5л/м2;  YМ  -  коэффициент стока  для поливомоечных вод; принят равным 0,5;  k - среднее количество моек в году  составляет  60;  FМ   -  0.7 га площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке.

Общий годовой объем поливомоечных вод требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

В целом средний годовой объем поверхностных сточных вод с застроенной территории составляет:

Wг=Wд+Wт+Wм=14385+2074+84=16543 м3/год.

В соответствии с нормативными требованиями должен обеспечиваться прием на очистку не менее 70 % годового объема поверхностного стока. Расчётный объём поверхностных сточных  вод  при отведении их на очистку в размере 70% годового объема поверхностного стока составляет 11580 м3/год.

Более детальная  проработка системы и схемы  дождевой канализации территории  микрорайона  будет  осуществлена на последующих стадиях проектирования.

  - 8.4. Теплоснабжение.

При разработке данного раздела были использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

- СНиП 23-01-99*     «Строительная климатология».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

При проектировании приняты следующие климатологические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления  – -22°С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период –  -4,5°С;

- продолжительность отопительного периода                                   –  198суток.

Проектные предложения:

В соответствии с заданием на проектирование, данных топогеодезической съемки, предоставленной Заказчиком и климатологических данных СНиП 23-01-99*, предусматривается централизованное  теплоснабжение проектируемых жилых домов.

Источником теплоснабжения  является котельная N10, эксплуатируемая

КГУП «Примтеплоэнерго»

Параметры теплоносителя в тепловых сетях к проектируемым домам 95-70оС.

Схема подключения систем отопления к источнику тепла – зависимая.

Система теплоснабжения – двухтрубная.

Более детальная проработка системы теплоснабжения  территории     микрорайона будет осуществлена на последующих стадиях проектирования.

Основные показатели теплоснабжения  для 2-х 90-квартирных жилых домов рассчитаны согласно «Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.,изд.4, Москва,2002г.», разработанных «ГУП АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» им. Памфилова.

Максимальный тепловой поток  Гкал/час   определен по формуле укрупненных расчетов:

Qomax = aqoVH(ti – to) knm 10-6, где

а – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания, принимается по табл. 2  Приложения1:

qo – удельная отопительная характеристика здания при to = -30оС, ккал/(м3 ч оС  , принимается для жилых зданий по таблице 4:

VH – объем здания по наружному обмеру выше отметки  0.000(надземная часть), м3, принят по типу 90 квартирного дома серии 92:

ti  – расчетная усредненная температура воздуха внутри отапливаемого здания, оС:

tо – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления

knm – повышающий коэффициент для учета потерь теплоты теплопроводами, проложенными в неотапливаемых помещениях, принимается равным 1,05:

Величина удельной отопительной характеристики qo  при укрупненных расчетах может быть увеличена в зависимости от конструкций здания, его месторасположения, от средней скорости ветра за отопительный период. В данном случае принимается увеличение на 20%.

Qomax =  1,13 х0,37х17000х(20+22)х1,05х1,2 х 10-6 = 0,376139Гкал/ч =0,436МВт.

Нагрузки на три  48-ми квартирных жилых дома взяты по аналогам (индивидуальный проект 3-х этажного 48-ми квартирного жилого дома, выполненный для микрорайона малоэтажной застройки в районе улиц Замараева и Анисимова в г. Партизанске.) В данном аналоге приняты строительные конструкции с улучшенными теплофизическими свойствами.

Qomax =  0,088100Гкал/ч

Максимальные часовые тепловые нагрузки на жилищно-коммунальные нужды по домам приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 15

| № п/п | Тип здания | Объем зданий отапливаемый м3 | Расход тепла,Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На отопление | На вентиляцию | На ГВС | Общий |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом 48-квартирный | 9014 | 0,088100 | - | - | 0,088100 |
| 2 | Жилой дом 48-квартирный | 9014 | 0,088100 | - | - | 0,088100 |
| Итого: 0,176200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жилой дом 48-квартирный | 9014 | 0,088100 | - | - | 0,088100 |
| 4 | Жилой дом 90-квартирный | 17000 | 0,376139 | - | - | 0,376139 |
| 5 | Жилой дом 90-квартирный | 17000 | 0,376139 | - | - | 0,376139 |
| Итого: 0,840378Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 1 и 2 очередям строительства: 1,016578 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение существующих жилых и общественных зданий в рассматриваемом районе осуществляется от котельной N23 по подземным канальным тепловым сетям. Но нагрузка котельной N23 , будет переключена на котельную N10. В настоящее время закончена разработка проектов «Техническое перевооружение котельной  N10 с переключением нагрузки котельных NN 5.7.8.35.20.23. Вторая очередь» и «Техническое перевооружение котельной  N10 с переключением нагрузки котельных NN 5.7.8.35.20.23. Тепловые сети 2 этап» Проекты разработаны согласно техническим условиям, согласованным администрацией Партизанского городского округа, в которых не предусмотрена нагрузка вновь проектируемых пяти жилых домов в районе улиц Суворова, Кутузова.

Согласно заключению проектной организации, разработавшей  вышеуказанные проекты, возможно подключение только 2-х  48-ми квартирных жилых домов с расчетной нагрузкой не более 0,1762Гкал/час, не изменяя вышеуказанные проекты. Для определения возможности подключения остальных проектируемых жилых домов тепловой мощностью 0,840378Гкал/час необходимо доработать проекты (выполнить гидравлические расчеты) и определить необходимость дополнительных мероприятий на тепловой сети от котельной N10 до котельной N23 и сетевой установке в котельной N10.

Точки присоединения тепловых сетей для проектируемых домов выбраны в соответствии с   рекомендациями теплоснабжающей организации (Письмо N 1,2/1145-0006 от 06 мая 2013г. от  КГУП «Примтеплоэнерго», филиала «Партизанский» Точка подключения 2-х жилых домов с суммарной расчетной нагрузкой 0,1700Гкал/час- котельная N23.

Прокладка тепловых сетей подземная, в непроходных каналах  с организацией сборных железобетонных тепловых камер в местах ответвления и размещения запорно-регулирующей арматуры.

Обеспечение горячим водоснабжением - местное, от электроводоподогревателей.

Рекомендуется применять стальные, прямошовные, электросварные трубы по ГОСТ 10704-91*.

В связи со стесненностью условий прокладки тепловой сети от котельной N23 следует рассмотреть вариант подключения к ближайшим существующим сетям котельной N23 с увеличением  диаметров существующих сетей в связи с увеличением нагрузки ( по согласованию с КГУП «Примтеплоэнерго»).

Протяженность тепловых сетей составляет для проектируемой тепловой сети первой очереди строительства -471м, для реконструируемой существующей тепловой сети (увеличение диаметров трубопроводов в связи с возросшей тепловой нагрузкой)-75м. Итого протяженность сетей первой очереди строительства -546м.

Охранная зона тепловых сетей составляет 5/5м (10м).

Расчет основных технико-экономических показателей выполнен по справочнику по теплоснабжению и вентиляции под редакцией Р.В. Щекина(изд «БУДIВЕЛЬНИК»,Киев,1976г.) и сведен в таблицу 2.

Годовой расход тепла на отопление жилыми зданиями определяется по                                                                                 формуле:

Qoгод = Qo nо (tвн – tн.ср.о)/ ( (tвн – tн.о)  , где

Qo  - максимальный расход тепла на отопление, Гкал/час;

nо – продолжительность отопительного периода (24чх198сут), ч;

tн.ср.о – средняя температура наружного воздуха за отопительный период,

tвн. – расчетная усредненная температура воздуха внутри отапливаемого здания, оС:

tно - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления

На 1- ю очередь  Qoгод = 0,1762х 24х198 (20 +4,5) / ( (20 +22) =488Гкал

На 2- ю очередь  Qoгод = 0,840378 х 24х198 (20 +4,5) / ( (20 +22) =2329Гкал

Итого на 1-ю и 2- ю очереди  Qoгод=2817Гкал

Годовой расход топлива определяется по формуле, т:

В=(1,1−1,2)Qо(tвн−tн.ср.о)24n1000(tвн−tно)Qнpηк.у  , где :

Qo  - максимальный расход тепла на отопление, ккал/час;

Qнр- низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг (принят бурый уголь)

ηк.у-  к. п.д. котельной установки (в котельной N10)

На 1- ю очередь  В=1,15∗176200(20+4,5)24∗1981000(20+22)∗3040∗0,83=223т

На 2- ю очередь  В=1,15∗840378(20+4,5)24∗1981000(20+22)∗3040∗0,83=1062т

Итого на 1- ю и 2-ю  очереди  В=1,15∗1016578(20+4,5)24∗1981000(20+22)∗3040∗0,83=1285т

Годовой расход условного топлива

На 1- ю очередь  В=1,15∗176200(20+4,5)24∗1981000(20+22)∗7000∗0,83=97т.у.т.

На 2- ю очередь  В=1,15∗840378(20+4,5)24∗1981000(20+22)∗7000∗0,83=461т.у.т.

Итого на 1- ю и 2-ю  очереди  В=1,15∗1016578(20+4,5)24∗1981000(20+22)∗7000∗0,83=558т.у.т.

Основные технико-экономические показатели сведены в таблицу 16.

Таблица № 16

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Два 48-ми кварт.ж.д. | Один 48-ми кварт.ж.д. Два 90кв.ж.д. | Три 48-ми кварт.ж.д. Два 90кв.ж.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | Гкал | 488 | 2329 | 2817 |
|  |  | МВт | 566 | 2701 | 3268 |
|  |  | ГДж | 1901 | 9752 | 11653 |
| 2 | Годовой расход топлива | Натурального, т | 207 | 1150 | 1357 |
|  |  | Условного, т.у.т. | 90 | 499 | 589 |
| 3 | Отапливаемый объем зданий | м3 | 18028 | 43014 | 61042 |
| 4 | Удельный расход тепла на 1м3 отапливаемой части зданий | Ккал/час м3 | 9.77 | 19,53 | 16,65 |

8.5.  Электроснабжение

Электроснабжение жилых домов (3 трёхэтажных 48-квартирных и 2 пятиэтажных 90-квартирных) в планируемой застройке квартала в границах улиц  Кутузова, Суворова в г.Партизанске выполнить на основании технических условий №122-12-216 от 18.03.2013, выданных филиалом «Приморские электрические сети» ОАО «ДРСК».

Жилые дома с электроплитами мощностью до 8,5кВт.

По степени надежности электроснабжения потребители проектируемой жилой  застройки относятся к потребителям II  категории.

Подсчет электрических нагрузок по жилым домам выполнен в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» с использованием таблицы 6.1-Удельная расчётная электрическая нагрузка электроприёмников квартир  жилых зданий, кВт/квартиру, и пункта 6.12.

Коэффициент мощности для жилых домов принят-0,98.

Расчётная мощность одного 48-квартирного жилого дома

48х1,85=88,8кВт, где 1,85 –удельная нагрузка на квартиру

Расчётная мощность одного 90-квартирного жилого дома

90х1,55=139,5кВт, 1,55-удельная нагрузка на квартиру

В настоящее время от ТП №7417 питается один 90-квартирный жилой дом.

Всего количество квартир домов, питаемых от ТП №7417

3х48+2х90+1х90=414квартир

Электрическая нагрузка на ТП №7417

414х1,2672=524,6кВт, 1,2672-удельная нагрузка на квартиру.

Расчет электрических нагрузок на ТП №7471

Таблица №17

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Ко | Рр, кВт | Сosφ | Sр, кВА | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего квартир многоэтажных жилых домов | шт | 414 | 1,2672 | 524,6 | 0,98 | 535,3 | с электро- плитами |
| 2 | Наружное освещение |  |  |  | 10 | 0,85 | 11,8 |  |
|  | Всего |  |  |  | 534,6 | 0,97 | 547,1 |  |

На основании технических условий существующий трансформатор мощностью 400кВА на ТП №7417 подлежит замене на два трансформатора мощностью по 630кВА каждый.

Коэффициент загрузки трансформатора в аварийном режиме (при выходе одного трансформатора из строя) на ТП №7417

Кз=Sр/Sтр.=547,1/630=0,87

С целью обеспечения резервным питанием жилой микрорайон ХФЗ построить кабельно-воздушную ЛЭП-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС «ХФЗ» 110/6кВ до ТП №7417.

Трансформаторная подстанция с кабельными входами 6кВ и кабельными выходами на 0,4кВ.

ЗРУ-6кВ –с кабельными выходами.

К навеске на ЛЭП-6кВ рекомендуются провода АС-95 и кабели ААБл-3х185-6,0кВ.

Провода АС-95 подвешивать на железобетонных опорах, а кабели прокладывать в траншеях.

Электроснабжение проектируемых многоэтажных жилых домов осуществлять от ТП №7417.

К каждому дому прокладывать по две взаимно резервируемые кабельные линии.

К 48-квартирным домам прокладывать кабели ААБл-4х95-1,0, а к 90-квартирным –ААБл-4х150-1,0.

При решении вопроса резервного питания для всего района ХФЗ есть возможность перевода питания на напряжении 6кВ существующей КТП №7359 с трансформатором мощностью 250кВА, находящейся в районе застройки, и демонтировать существующий протяжённый участок ВЛ-6кВ на деревянных опорах с ж/бетонными приставками с недопустимыми пролётами (80м), находящейся в аварийном состоянии и проходящей в основном через участки жилых домов.

Протяжённость этой линии от ВЛ-6кВ около ТП №7471 до КТП №7359 составит не более 350м.

Годовое потребление электроэнергии

Wгод=Рр хТм=534,6 х 2600=1389,96МВт.час,  где

Тм=2600 -число часов использования максимума коммунально-бытовой нагрузки в год.

Основные показатели:

1.Трансформаторная подстанция существующая                       -1шт

2.Трансформатор силовой мощностью 630кВА                           -2шт

3.Потребляемая мощность по району застройки                         -534,6кВт

в том числе установленная мощность наружного освещения    -10кВт

4.Естественный коэффициент мощности  (Сosφ)                        -0,97

5.Протяжённость ЛЭП-6кВ                                                            -1,08км

В том числе кабельной линии   6кВ                                                -0,28км

6.Общая протяжённость кабельных линий 0,4кВ                        -2х0,945=1,89км

.

8.5.1. Наружное освещение

В районе застройки выполнить наружное освещение проезда между улицами Суворова и Кутузова и части улицы Кутузова вдоль планируемой застройки.

В проезде между улицами для светильников наружного освещения установить  железобетонные опоры ВЛИ-0,4кВ, а для светильников на улице Кутузова использовать существующие железобетонные опоры, ранее предназначенные для наружного освещения.

Магистральную линию освещения выполнить от ТП №7417.

К навеске на магистральной линии принять провода СИП4-4х35.

Для управления наружным освещением на трансформаторной подстанции установить ящик управления наружным освещением.

Придомовые территории освещать светильниками, устанавливаемыми на зданиях и над всеми входными дверями в подъезд.

Протяжённость магистральной линии  наружного освещения           -0,8км

В том числе по существующим опорам                                              -0,5км

  - 8.6. Телефонизация

Телефонизацию объекта «Малобюджетное жильё для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан Партизанского городского округа в районе улиц Кутузова , Суворова»  выполнить на основании технических условий №0802/05/4195-13 от 08.07.2013, выданных Приморским филиалом макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО  «Ростелеком».

Прокладку волоконно-оптического кабеля 8 ОВ выполнить  от АТЭС-6 , находящейся по адресу ул.Центральная,1 до телекоммутационного шкафа размером 700х600х450 мм, устанавливаемом в выделенном помещении в одном из строящихся домов.

Место установки телефонного шкафа выбрано ориентировочно.

Для прокладки кабеля использовать существующую телефонную канализацию из асбоцементных труб  до колодца ККС №559 по ул.Ударная,1 и далее вновь строящуюся канализацию из асбоцементных труб от колодца ККС  №559 до телефонного шкафа на объекте.

Пересечение с улицей Партизанской в районе автобусной остановки «шахта Центральная» осуществить на опорах.

Силовое питание шкафа осуществить  кабелем от существующей трансформаторной подстанции №7471.

При наличии опор освещения питающий кабель для телефонного шкафа подвешивать на них.

  - 8.7. Радиофикация

Проводное радио в городе отсутствует.

Радио предполагается только волновое и решается каждым самостоятельно.

# 9. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| Наименование показателей | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1.Территория |  |  |
| 1.1. Площадь территории в условных границах квартала | га | 14,4 |
| 1.2. Площадь проектируемой территории, | га | 5,7 |
| в том числе: |  |  |
| 1.2.1.Площадь территории, планируемой под застройку многоэтажными домами, | га | 2,33 |
| из них: |  |  |
| I очередь | га | 0,84 |
| II очередь | га | 1,49 |
| 1.2.2. Площадь территории индивидуальной жилой застройки (существующая) | га | 2,32 |
| 2. Население |  |  |
| 2.1. Численность населения | тыс. чел. | 1,050 |
| в том числе: |  |  |
| I очередь | чел. | 228 |
| 3.Проектируемые жилые дома |  |  |
| 3.1.Общая площадь квартир | тыс.кв. м | 14,77 |
| в том числе: |  |  |
| I очередь | тыс.кв. м | 4,13 |
| 3.2.Этажность застройки | этаж | 3 - 5 |
| в том числе: |  |  |
| Iочередь | этаж. | 3 |
| 4. Транспортная инфраструктура |  |  |
| 4.1.Протяженность проездов – всего в границах проектирования, в том числе: проезд основной шириной 5,5м проезд второстепенный шириной 3,5м проезд шириной 6м | км км км км | 0,942 0,276 0,146 0,520 |
| 5.Инженерное оборудование |  |  |
| 5.1. Водопотребление, в том числе: I очередь II очередь | куб. м/сутки | 262,92 73,64 189,28 |
| 5.2. Водоотведение хозяйственно - бытовое, в том числе: I очередь II очередь | куб. м/сутки | 196,62 52,44 134,78 |
| 5.3. Ливневая канализация | тыс. куб. м/год | 16,54 |
| 5.4. Протяженность инженерных сетей: водопровода, в том числе: 1 очередь 2 очередь канализации, в том числе: 1 очередь 2 очередь | м м м м м м | 670 266 404 630 245 385 |
| 5.5. Потребление тепла на отопление: 1 очередь строительства 2 очередь строительства Итого: | МВт (Гкал/час) | 0,204 (0,176) 0,974 (0,840) 1,178 (1,016) |
| 5.6 Протяженность тепловых сетей | км | 0,546 |
| 5.7. Электропотребление | Млн. кВтч/год | 1389,96 |
| 5.8. Протяжённость ЛЭП-6кВ | км | 1,08 |
| 5.9. Общая протяжённость кабельных линий 0,4кВ, в том числе: I очередь II очередь | км км км | 1,89 0,85 1,04 |
| 5.10. Протяжённость телефонного кабеля | км | 4,03 |
| 5.11. Протяжённость строящейся канализации для телефонного кабеля | км | 1,47 |